2025, Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tarpinių rezultatų vertinimas

Skirta: Panevėžio rajono savivaldybės administracijai

Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1. lentelė. Energijos suvartojimas ir AIE dalis Panevėžio rajono savivaldybėje 2020 m.	8

2.1 lentelė. AIE dalies galutiniame vartojime didinimo priemonės ir jų įgyvendinimas	10

3.1. lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis (proc.) suvartojime Lietuvoje 2020-2023 m.	16

3.2.1. lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės kontroliuojamos ir biudžetinės įstaigos, apsirūpinančios šilumos energija individualiai	17

3.3.1 lentelė. Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys Lietuvoje 2023 m.	18

3.3.2 lentelė. Energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui Panevėžio rajono savivaldybėje prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis	18

3.4.1. lentelė. VMPEI Lietuvoje ir Panevėžio rajono savivaldybėje	21

3.4.2. lentelė. Kuro energijos suvartojimas kelių transporte 2024 m.	21

3.5.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Panevėžio rajono savivaldybėje, tne	22

4.1. lentelė. Transporto priemonių registracija Panevėžio rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d.	24

3.1. lentelė. Siūlomos korekcijos priemonių plane	25

Paveikslų sąrašas

3.1. pav. Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030 metais siekiami tikslai	15

3.5.1. pav. AIE rūšys bendrame Panevėžio rajono savivaldybės energijos suvartojime	22

4.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai	23

SUTRUMPINIMAI, SĄVOKOS

| AIE | Atsinaujinančių išteklių energija |
| --- | --- |
| Planas | Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. (suderintas su LR energetikos ministerija) |
| Ataskaita | Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tarpinių rezultatų vertinimas |
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė |
| ES | Europos Sąjunga |
| Eur | Euras |
| Gyv. | Gyventojai |
| Kt. | Kitas |
| Kv. m | Kvadratiniai metrai |
| LEA | VšĮ Lietuvos energetikos agentūra |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| M. | Metai |
| Mln. | Milijonas |
| Nr. | Numeris |
| NT | Nekilnojamasis turtas |
| Pan. | Panašiai |
| Proc. | Procentas |
| RC | VĮ Registrų centras |

TURINYS

Lentelių sąrašas	2

Paveikslų sąrašas	3

Sutrumpinimai, sąvokos	4

Turinys	5

Įvadas	6

1. Patvirtinto AIE plano apžvalga	7

2. Plano priemonių įgyvendinimo pažanga	9

3. AIE dalies energijos vartojime nustatymas	15

3.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	16

3.2. AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose įstaigų ir įmonių katilinėse	16

3.3. AEI naudojimas šildymui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose	17

3.3. Elektros energijos suvartojimas ir gamyba iš AIE	19

3.4. Gamtinių dujų suvartojimas	19

3.5. Kuro suvartojimas šilumai pramonėje ir žemės ūkio sektoriuose bei AIE dalis	20

3.4. Kuro energijos suvartojimas transporto sektoriuje IR AIE dalis	20

3.5. AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas	21

4. Apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai plano priemonių atnaujinimui	23

Įvadas

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-265 patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (toliau tekste – Planas). Plano tikslas – nustatyti Panevėžio rajono savivaldybės įgyvendinamas priemones Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti.

Plane įvertinta esama situacija ir nusistatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Pagal Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisykles, savivaldybės yra įpareigotos kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos parengti ir savo interneto svetainėje viešai paskelbti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus.

Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tarpinių rezultatų vertinimo tikslas – nustatyti, ar pagal Plane nurodytas priemones padaryta pažanga, ar pasiekti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies planiniai rodikliai bendrame kuro balanse bei, esant poreikiui, priemonių koregavimas.

1. Patvirtinto AIE plano apžvalga

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-265 patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (toliau tekste – Planas). Planas parengtas naudojant 2020 m. duomenis. Jame nustatyta, kad bendras galutinis energijos suvartojimas Panevėžio rajono savivaldybėje siekė 38 279,89 tne, iš kurių didžiausia dalis (61 proc.) suvartota namų ūkiuose, 17 proc. – pramonėje, 10 proc. – paslaugų sektoriuje, 7 proc. – transporte bei apie 2 proc. – žemės ūkyje. Pagal kuro rūšis daugiausiai buvo suvartojama biokuro (40 proc.) bei elektros energijos (25 proc.). Gamtinės dujos bendrame kuro balanse sudarė 16 proc., kitų kuro rūšių dalys siekė iki 5 proc.

Didžiausia energijos dalis Panevėžio rajono savivaldybėje buvo sunaudojama šildymui bei karšto vandens gamybai. Panevėžio rajono savivaldybėje buvo du centralizuoto šildymo tiekėjai – VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ ir AB „Panevėžio energija“. 2020 m. bendras katilinių galingumas siekė 507 MW, metinis pagamintos šilumos kiekis sudarė 15 010,20 MWh, o galutiniams vartotojams realizuotos šiluminės energijos kiekis siekė 13 062,37 MWh (9 942,08 tne). Didžiąją dalį naudojamo kuro, pagaminti šilumos energijai, sudarė gamtinės dujos. 2020 m. pagamintos šilumos energijos faktinė kuro struktūra buvo: biokuras – 35,57 proc. (515,14 tne), gamtinės dujos 59,02 proc. (854,81 tne), suskystintos naftos dujos 4,52 proc. (65,38 tne) ir aplinkos šiluminė energija 0,89  proc. (12,90 tne). AEI dalis centralizuotame šilumos tiekime siekė 36,46 proc.

AEI naudojimas šildymui ir karštam vandeniui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose siekė 76,07 proc.

2020 m. Panevėžio rajono savivaldybėje buvo sunaudota 102 829 MWh (8 843,29 tne) elektros energijos. Įvertinus 10 proc. nuostolius tinkluose, suvartojimas siekė 9 727,61 tne. Elektros energijos suvartojime atsinaujinančių energijos išteklių dalis Lietuvoje siekė 20,17 proc. Atitinkamu dydžiu įvertinta AEI dalis elektros energijos vartojimas Panevėžio rajono savivaldybėje.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-01-29 duomenimis, Panevėžio rajone buvo išduota 74 leidimai gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėse, kurių bendra galia siekė 4,1455 MW. Fotovoltinės geografinės informacinės sistemos (PVGIS) duomenimis, Lietuvos geografinėje teritorijoje įrengta 1 kW galingumo saulės fotovoltinė elektrinė gamina 935 kWh per metus. Taigi, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje įrengtos saulės šviesos elektrinės per metus pagamino apie 3 876,04 MWh (333,34 tne) elektros energijos. Įvertinus elektros energiją gamybą Panevėžio rajono savivaldybėje, gauname, kad vietoje pagaminta elektros energija sudarė 3,4 proc. suvartotos elektros energijos.

Vertinant atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimą transporto sektoriuje, buvo įvertinta, kad suvartojimas Panevėžio rajono savivaldybėje atitinka Lietuvos biodegalų naudojimo vidurkį (6,2 proc. biodyzelino mineraliniame dyzeline ir 6,6 proc. bioetanolio benzine).

Parengtame Plane nevertintas elektros energijos suvartojimas transporto sektoriuje, nes elektra varomų transporto priemonių skaičius 2020 m. Panevėžio rajono savivaldybėje siekė 48 vnt. arba 0,2 proc. nuo bendrojo transporto priemonių skaičiaus savivaldybėje.  Plano rengimo metu Panevėžio rajono savivaldybėje nebuvo įrengta viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių. Panevėžio rajono savivaldybė neturėjo autobusų parko teikti viešąsias transporto keleiviams vežti paslaugas.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas Panevėžio rajono savivaldybės energijos suvartojimo balansas 2020 m. bei AIE dalis bendrame balanse.

1.1. lentelė. Energijos suvartojimas ir AIE dalis Panevėžio rajono savivaldybėje 2020 m.

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 312,91 |  |  |  |  |  | 312,91 | 20,65 |
| Dyzelinas | 2073,94 |  |  |  |  |  | 2073,94 | 128,58 |
| Suskystintos naftos dujos | 107,85 | 31,65 |  | 19,37 |  |  | 158,87 |  |
| Anglys ir durpės |  |  |  | 1123,74 | 8,22 |  | 1131,96 |  |
| Gamtinės dujos |  | 3346,87 | 639,57 | 2205,08 | 80,13 |  | 6271,65 |  |
| Skystasis kuras |  |  |  | 619,99 |  |  | 619,99 |  |
| Biokuras |  | 1385,57 | 114,29 | 13814,25 |  |  | 15314,11 | 15314,11 |
| Elektros energija |  | 1784,32 | 189,85 | 3668,76 | 3200,35 | 884,33 | 9727,61 | 1962,06 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) |  |  |  | 697,49 |  |  | 697,49 | 697,49 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys |  |  |  | 523,12 |  |  | 523,12 |  |
| Šilumos energija (CŠT) |  |  |  | 526,19 | 720,75 | 201,28 | 1448,22 | 528,02 |
| Iš viso | 2494,70 | 6548,41 | 943,71 | 23198,01 | 4009,46 | 1085,61 | 38279,89 | 18650,92 |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 48,72 |

Šaltinis – Planas

2020 m. bendrame energijos suvartojimo balanse AIE dalis Panevėžio rajono savivaldybėje sudarė 48,72 proc. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime turėjo biokuras, kuris tarp AIE rūšių siekė 82,1  proc., o bendrame energijos vartojime 39,9 proc.

2. Plano priemonių įgyvendinimo pažanga

Numatytiems AIE rodikliams pasiekti Panevėžio rajono savivaldybė plėtros veiksmų plane iki 2030 m. nusimatė priemones, kurios pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. Lentelėje taip pat pateikiama informacija apie priemonių įgyvendinamumą iki 2024 m. imtinai.

2.1 lentelė. AIE dalies galutiniame vartojime didinimo priemonės ir jų įgyvendinimas

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Įgyvendinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (3,05 MW) | 2 135,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021-2030 | Savivaldybė | Įrengti fotomoduliai, kurių bendra instaliuota galia 110 kW. |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (7,5 tūkst. m2) | 1 124,5 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Įrengiama 145 kW galios saulės elektrinės ant savivaldybės įstaigų stogų | Projektas įgyvendinamas | Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis | 2020-2022 | Savivaldybė | Projektas neįgyvendintas |
|  |  | Įrengta elektrinė |  |  |  |
| Modernizuojami 12 daugiabučių | Nenustatyta | Sutaupomas šiluminės energijos kiekis (25,68 tne) | 2021-2030 | Namų ūkiai | 2021-2024 m., savivaldybėje buvo renovuota 11 daugiabučių. |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) | Nenustatyta | Parengta studija | 2021-2024 | Savivaldybė | Parengti VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planas (2024) ir AB „Panevėžio energija“ šilumos ūkio plėtros investicijų planas (2024) |
| Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT | Nenustatyta | Prijungtų vartotojų skaičius | 2021–2030 | Savivaldybė | Naujų vartotojų neprijungta |
| Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime | Nenustatyta | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2022–2023 | Savivaldybė | Pakeistas Vadoklių vid. m-klos katilinėje naudojamas kuras iš malkos, akmens anglis į oras-vanduo, elektra (rezervas) (2024) |
| Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų | Nenustatyta | Savivaldybės įstaigų/įmonių skaičius | 2022–2023 | Savivaldybė | 0 |
| Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | Nenustatyta | Parengti projektai ir naujai įrengta arba rekonstruota infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių | Nenustatyta | Parengti projektai ir įgyvendinti sprendimai | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius | Nenustatyta | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | Nenustatyta | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2021-2030 | Savivaldybė | Atnaujinta 2 378,10 m (2021-2024) |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nenustatyta | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2021-2030 | Savivaldybė | Įrengtų naujų dviračių takų ilgis – 0,7 km |
| Saulės energijos panaudojimas elektromobilių įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui) | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė | 0 |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Nenustatyta | Pirkimų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 2023 m. viso pirkimų: 1619, iš jų žaliųjų pirkimų 12,1 proc.; 2024 m. viso pirkimų: 1746, iš jų žaliųjų pirkimų 99,7 proc. |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Nenustatyta | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Nenustatyta | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas | Nenustatyta | Įsteigtų bendrijų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 0 |

Šaltinis – sudaryta autorių pagal Panevėžio rajono savivaldybės administracijos duomenis

Priemonė „Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (3,05 MW)“. 2024 m. ant Dembavos vaikų lopšelio-darželio „Smalsutis“ pastato stogo buvo įrengta 30 kW saulės elektrinė. Kadangi numatytas pasiekti rodiklis pradedamas skaičiuoti nuo 2021 m., papildomai prie rodiklio skaičiavimo įtraukiamos Raguvos gimnazijoje įrengta 30 kW (2021) saulės elektrinė ir Ramygalos socialinių paslaugų centre 50 kW (2021) saulės elektrinė.

Priemonė „Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (7,5 tūkst. m2)“. Saulės kolektorių ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų nebuvo įrengta.

Priemonė „Įrengiama 145 kW galios saulės elektrinės ant savivaldybės įstaigų stogų“. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Modernizuojami 12 daugiabučių“. Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis, 2024 m. pabaigoje renovuotų daugiabučių Panevėžio rajono savivaldybėje buvo 54 vnt. arba 12,6 proc. visų galimų renovuoti daugiabučių. Vertinant laikotarpį nuo 2021 m. iki  2024 m., savivaldybėje  renovuota 11 daugiabučių. Renovacijai naudotos privačių asmenų lėšos.

Priemonė „Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą)“. CŠT modernizavimo galimybių studija nebuvo parengta, tačiau parengti VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų planas (patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-108 ) ir AB „Panevėžio energija“ šilumos ūkio plėtros investicijų planas (patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. M-450), kurie savo apimtimi, t. y. esamos situacijos analize, planuojamais darbais ir investicijomis atitinka galimybių studiją. Vertinama, kad priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT“. Naujų vartotojų prie CŠT nebuvo prijungta.

Priemonė „Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime“. Priemonės pasiekimas buvo suplanuotas 2022–2023 m. Per šiuos metus pokyčių nebuvo. 2024 m. pakeistas Vadoklių vid. m-klos katilinėje naudojamas kuras iš  malkos, akmens anglis į oras-vanduo, elektra (rezervas). Šią katilinę prižiūri VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ ir yra priskiriama prie CŠT.

Priemonė „Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų“. Analizuojamu laikotarpiu Savivaldybės įstaigos/įmonės saulės jėgainių parkų dalies nebuvo įsigijusios.

Priemonė „Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse)“. Analizuojamu laikotarpiu Savivaldybės įstaigose/įmonėse neprijungtuose prie CŠT nebuvo atliekama rekonstrukcija pritaikant naudoti biokurą. Naujų katilinių nebuvo statoma.

Priemonė „Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių“. Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje nebuvo plėtojamas.

Priemonė „Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose“. Analizuojamu laikotarpiu saulės kolektorių CŠT sistemose nebuvo statoma ir projektai nerengti.

Priemonė „Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius“. Skatinimo priemonių nebuvo rengta.

Priemonė „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus“. 2021–2024 m. pagal „Panevėžio rajono teritorijos šilumos ūkio specialųjį planą (2015 m.)“ Panevėžio rajono savivaldybėje buvo atnaujinta 2 378,10 m šilumos tinklų. Šiluminės trasos buvo pakeistos  Dembavos Veteranų g. (671,8 m), Dembavos Melioratorių g. (628,3 m), Dembavos Guobų g. (314,4 m), Ramygalos D. ir Girėno g. (84,6 m), Krekenavos Vytauto g. (679 m).

Be suplanuotų darbų pagal „Panevėžio rajono teritorijos šilumos ūkio specialųjį planą (2015 m.)“  2023 m. rekonstruoti Miežiškių gyvenvietės šilumos tinklai (336,4 m).

Priemonė „Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims“. Dviračių takų ilgis Panevėžio rajono savivaldybėje, palyginti 2021 m. ir 2024 m., išaugo 700 m (nuo 8,2 km iki 8,9 km).

Priemonė „Saulės energijos panaudojimas elektromobilių įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui)“. Analizuojamu laikotarpiu nebuvo parengta ir įgyvendinta projektų panaudojant saulės energiją įkrovimo stotelių, gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui (įkrovimui).

Priemonė „Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2023 m. vykdė 1619 pirkimų, iš jų žalieji pirkimai sudarė 12,1 proc.. 2024 m. buvo vykdomi 1746 pirkimai ir žalieji pirkimai sudarė 99,7 proc.

Priemonė „Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos“. Informavimo akcijų/renginių nebuvo rengta.

Priemonė „Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu“. Informacija savivaldybės tinklalapyje nebuvo viešinta.

Priemonė „Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas“. Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje nebuvo viešinta.

Priemonė „Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais“. Analizuojamu laikotarpiu savivaldybėje mokymų AIE platesnio panaudojimo klausimais nebuvo rengta.

Priemonė „AIE bendrijų steigimo skatinimas“. 2021–2024 m. Panevėžio rajono savivaldybėje AIE bendrijų nebuvo įsteigta.

3. AIE DALIES ENERGIJOS VARTOJIME NUSTATYMAS

Lietuva, tame tarpe ir Panevėžio rajono savivaldybė ir toliau siekia būti ambicinga AEI srityje ir vykdo nuoseklią AEI plėtrą. AEI (hidroenergijos, vėjo, saulės, geoterminės energijos, kietojo biokuro (malkų ir medienos atliekų, šiaudų), biodujų, biodegalų, atsinaujinančių komunalinių atliekų) naudojimo skatinimas – vienas geriausių sprendimų patenkinti energijos poreikį, saugant gamtą ir jos išteklius.

Pagrindinis Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslas atsinaujinančių energijos išteklių srityje – toliau didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Nors atsinaujinančių energijos išteklių technologijos nuolat tobulėja, o įrangos kaina mažėja, iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta energija, gaminama naujai įrengtuose įrenginiuose, šiuo metu dar negali konkuruoti rinkoje, todėl energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba yra skatinama ir tai bus tęsiama iki šaliai ekonomiškai ir techniškai priimtinos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ribos, orientuojantis į aktyvų energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų dalyvavimą rinkos sąlygomis arba kol energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba pasieks rinkos kainą. Bendrai įgyvendinant strateginį atsinaujinančių energijos išteklių tikslą, siekiama didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu: iki 2020 metų (30 proc.), iki 2030 metų (45 proc.) ir 2050 metų (80 proc.) – energija iš atsinaujinančių energijos išteklių taps pagrindinė visuose – elektros, šilumos ir vėsumos energijos bei transporto – sektoriuose. Sekančiame paveiksle pateikiami detalizuoti, siekiami rezultatai Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030.

3.1. pav. Lietuvos energetikos sektoriuje 2020 ir 2030 metais siekiami tikslai

Šaltinis – Lietuvos Respublikos Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija20

Energijos vartojimo efektyvumas gerina valstybės gyventojų finansinę būklę, didina verslo konkurencingumą, mažina išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekį, gerina aplinkos oro kokybę. Bus siekiama, kad energijos vartojimo efektyvumo didinimas taptų neatsiejama kasdienybės veikla tiek įmonėse, tiek pas galutinius vartotojus.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės rengia ir, suderinusios su Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, tvirtina ir įgyvendina atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus; organizuodamos aprūpinimą šilumos energija savivaldybės teritorijoje, siekia, kad šilumos energijos gamybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai; rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikia konsultacijas ir rengia mokymo programas apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą.

Nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą pagal kompetenciją įgyvendina valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir privatūs subjektai.

3.1. lentelė. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis (proc.) suvartojime Lietuvoje 2020-2023 m.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrame galutiniame energijos suvartojime | 27,36 | 28,10 | 29,62 | 32,23 |
| Galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui | 50,23 | 48,62 | 51,54 | 54,31 |
| Bendrame elektros energijos suvartojime | 20,17 | 20,92 | 26,46 | 36,21 |
| Galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje | 5,50 | 6,69 | 6,68 | 7,20 |

Šaltinis – Valstybės duomenų agentūra

Didinant AEI panaudojimą, reikšmingas vaidmuo įgyvendinimo procese neabejotinai priklauso savivaldybėms. Todėl sekančiose dalyse yra pateikiamas detalus Panevėžio rajono savivaldybės AEI dalies energijos vartojime nustatymas ir su tuo susijusi situacijos analizė.

3.1 AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje

Centralizuotą šilumą Panevėžio rajono savivaldybėje tiekia AB „Panevėžio energija” bei VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“.

2024 m. duomenimis, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ eksploatavo 63 katilines. Iš jų 21 biokuro katilinę, 9 katilines, naudojančias šildymo įrangą oras-vanduo. Taip pat įstaiga šilumos energiją gamino 28-iose gamtinėmis dujomis kūrenamose katilinėse ir 5-iose suskystintų dujų katilinėse.

2024 m. eksploatuojamose katilinėse pagaminta šilumos energijos: gamtinėmis ir suskystintomis naftos dujomis kūrenamose – 9,555 GWh, biokuru – 6,075 GWh, šilumos siurbliais oras-vanduo – 0,261 GWh. Iš viso pagaminta šilumos energijos – 15,892 GWh, realizuota – 14,472 GWh. Šilumos nuostoliai sudarė apie 8,9 proc.

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajonui centrinio šildymo paslaugos teikia iš Liūdynės katilinės, kurios įrengtoji galia – 1,88 MW. Liūdynės katilinėje eksploatuojami gamtinėmis dujomis kūrenami šilumos gamybos įrenginiai. 2024 m. pateiktas šilumos kiekis Panevėžio rajono savivaldybėje esantiems klientams – 1 630 MWh. Šilumos nuostoliai siekė apie 13,4 proc.

Bendras centralizuotai šilumai gaminti naudojamo kuro balansas Panevėžio rajono savivaldybėje 2024 m.: gamtinės ir suskystintos naftos dujos – 63,84 proc., biokuras – 34,67 proc. ir aplinkos šiluminė energija – 1,49 proc. AIE dalis sudarė apie 36,16 proc.

3.2. AIE naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose įstaigų ir įmonių katilinėse

Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, savivaldybėje šilumos energija individualiai apsirūpina 15 biudžetinių įstaigų ir (arba) jų padalinių. Įstaigos ir įmonės šilumos gamybai naudoja akmens anglį, malkas, medžio granules, geoterminį šildymą, dujas ir elektrą.

Elektros energija naudojama šildymui yra priskirta prie dalies „Elektros energijos suvartojimas ir gamyba iš AEI“ kadangi įstaigos pateikia bendrus elektros duomenys (neišskiriant elektros energijos, kuri naudojama šildymui – įstaigos neturi atskiros elektros energijos šildymui apskaitos). Duomenys apie šilumos ar kuro suvartojimą gauti tik iš savivaldybės kontroliuojamų ir biudžetinių įstaigų.

2024 m. palyginti su 2020 m., šilumos gamybai naudojamos kuro rūšys Panevėžio rajono savivaldybės įstaigose nesikeitė, todėl vertinama, kad energijos suvartojimas ir AEI dalis liko nepakitusi.

3.2.1. lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės kontroliuojamos ir biudžetinės įstaigos, apsirūpinančios šilumos energija individualiai

|  | 2024 m. suvartota šiluminės energijos, MWh | 2024 m. suvartotas šilumos kiekis, tne |
| --- | --- | --- |
| Dujos | 931,77 | 80,13 |
| Akmens anglys | 306,87 | 4,11 |
| Biokuras | 306,88 | 4,11 |
| Iš viso | 1 545,52 | 88,36 |

Šaltinis – Panevėžio rajono savivaldybės administracija

3.3. AEI naudojimas šildymui centralizuoto šilumos tiekimo sistemai nepriklausančiuose namų ūkiuose

Prie CŠT tinklo prijungtų savivaldybės daugiabučių šildomas plotas sudaro 76 870 m2, t. y. apie 31,2 proc. visų daugiabučių. Likusieji daugiabučiai bei visi rajone esantys individualūs namai (daugiabučiai ir 1-2 butų namai) šilumos energija apsirūpina individualiai. Namų ūkiuose naudojamų šildymo prietaisų ir jų pagaminamos energijos apskaita nėra vykdoma, todėl patikimų duomenų apie energijos suvartojimą prie CŠT tinklo neprijungtuose namų ūkiuose savivaldybių lygiu nėra. Šių namų ūkių šilumos energijos suvartojimo apimtys įvertintos pagal visos Lietuvos CŠT įmonių namų ūkio sektoriui, kuris lygus 140 kWh/m2 per metus.

Kadangi > 99 proc. Lietuvos gyventojams tiekiamos šilumos iš CŠT tinklo tenka daugiabučiams ir tik <1 proc. – 1–2 butų gyvenamiesiems namams, apskaičiuotasis santykinis šilumos sąnaudų vidurkis atspindi šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose. Individualiuose namuose santykinės šilumos sąnaudos paprastai didesnės, todėl, vertinant šilumos poreikį šildymui ir neturint tikslesnių duomenų, daroma prielaida, kad suvartojimas yra 20 proc. didesnis, lyginant su daugiabučiais, ir sudaro 168 kWh/m2.

Šis rodiklis apima šilumos sąnaudas šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai. Energijos poreikis karšto vandens ruošimui įvertinamas atžvelgiant į statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinis naudingumo sertifikavimas“ standartines pastatų rodiklių vertes pastatų energinio naudingumo skaičiavimui. Priimama, kad metinis energijos poreikis karštam vandeniui gyvenamosios paskirties 1-2 butų pastatuose yra 10 kWh/m2, o daugiabučiuose ir namuose įvairioms soc. grupėms – 20 kWh/m2.

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis ir CŠT įmonių pateiktą informaciją, Panevėžio rajono savivaldybėje prie CŠT tinklų neprijungtų namų ūkių šildomas plotas sudaro: 1-2 butų gyvenamųjų namų – 1 128 805,6 m², daugiabučių namų – 152 511,74 m², iš viso – 1 281 317,34 m2. Atitinkamai įvertinama, kad prie CŠT tinklų neprijungtuose daugiabučiuose energijos poreikis patalpų šildymui sudaro 21 351,64 MWh, karštam vandeniui ruošti – 3 050,23 MWh. 1-2 butų individualiuose namuose poreikis patalpų šildymui sudaro 189 639,34 MWh, karštam vandeniui – 11 288,06 MWh. Bendros metinės šilumos energijos sąnaudos prie CŠT neprijungtuose namų ūkių sektoriuje sudaro 225 329,28 MWh (19 378,32 tne, iš jų 18 145,22 tne šildymui ir 1 233,10 tne karštam vandeniui).

Namų ūkiuose šilumos energijai gaminti dažniausiai naudojamas medienos kuras, akmens anglys, gamtinės dujos, kitas kuras ir elektros energija. Neturint statistinių duomenų apie individualaus šildymo būdą gyvenamuosiuose pastatuose Panevėžio rajono savivaldybėje, naudojamų kuro rūšių balansas sudarytas atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros 2023 m. informaciją apie bendrąjį kuro ir energijos suvartojimą namų ūkiuose. Pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis nustatytos proporcijos pateikiamos sekančioje lentelėje.

3.3.1. lentelė. Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose kryptys Lietuvoje 2023 m.

| Kuro rūšis | Bendras vartojimas |  | Vartojimas šildymui ir karštam vandeniui |  | Vartojimo balansas šildymui ir karštam vandeniui be šiluminės energijos, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWh | proc. | GWh | proc. |  |
| Anglys | 179,3 | 1,0 | 176,8 | 98,6 | 2,1 |
| Gamtinės dujos | 2 348,9 | 13,0 | 1176,8 | 50,1 | 13,9 |
| Suskystintos naftos dujos | 342,5 | 1,9 | 34,9 | 10,2 | 0,4 |
| Skystasis kuras | 120,4 | 0,7 | 120,4 | 100 | 1,4 |
| Biokuras (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos) | 5 646,2 | 31,2 | 5 194,5 | 92.0 | 61,4 |
| Elektros energija | 3 147,3 | 17,4 | 717,6 | 22,8 | 8,5 |
| Šiluminė energija | 5 258,3 | 29,1 | 5258,3 | 100 | - |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 876,4 | 4,8 | 876,4 | 100 | 10,4 |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | 40,4 | 0,2 | 40,4 | 100 | 0,5 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 126,4 | 0,7 | 123,0 | 97,3 | 1,5 |
| Viso | 18 086,1 | 100,0 | 13 719,1 | 100,0 | 100,0 |

Šaltinis – Valstybės duomenų agentūra

Pagal 3.3.1 lentelėje išvestas kuro proporcijas, apskaičiuotos energijos sąnaudos prie CŠT tinklo neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis Panevėžio rajono savivaldybėje.

3.3.2 lentelė. Energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui Panevėžio rajono savivaldybėje prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose bei AIE dalis

| Energijos išteklių rūšis | Bendros energijos sąnaudos, tne | AIE dalis, tne |
| --- | --- | --- |
| Anglys | 404,9 | 0 |
| Gamtinės dujos | 2 695,3 | 0 |
| Suskystintos naftos dujos | 80,0 | 0 |
| Skystasis kuras | 275,8 | 0 |
| Biokuras (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos) | 11 897,3 | 11 897,3 |
| Elektros energija* | 1 643,5 | 595,1 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 2 007,3 | 2 007,3 |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | 92,5 | 92,5 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 281,7 | 0 |
| VISO | 19 378,3 | 14 592,2 |
| AIE dalis, proc. |  | 75,3 |

*2023 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta 36,2 proc. visos elektros energijos.

Šaltinis – sudaryta autorių

Remiantis atliktais skaičiavimais vertinama, kad Panevėžio rajono savivaldybėje prie CŠT sistemos neprijungtų namų ūkių šildymui ir karštam vandeniui suvartojama apie 19 374,83 tne kuro energijos, kurios 14 592,2 tne (75,3 proc.) sudaro energija iš AIE.

3.4. Elektros energijos suvartojimas ir gamyba iš AIE

Panevėžio rajono savivaldybės elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetinės sistemos, kuri susideda iš aukštos įtampos perdavimo ir skirstymo bei žemos įtampos skirstomojo tinklo. Į Panevėžio rajoną elektros energija tiekiama iš bendros Lietuvoje elektros energijos tiekimo sistemos.

Pagal VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“ pateikiamus duomenis, Panevėžio rajono savivaldybėje 2024 m. buvo suvartota 106 188 MWh (9 132,2 tne) elektros energijos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m.  pramonėje ir statyboje suvartota 33,1 proc. visos elektros energijos, transporte – 1,0 proc., žemės ūkyje ir žvejyboje – 1,9 proc., paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose – 33,2 proc. ir namų ūkiuose – 30,8 proc. Atsižvelgiant į šias proporcijas apskaičiuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybėje pramonėje ir statyboje suvartota 35 126,1 MWh (3 020,9 tne)           elektros energijos, transporte – 1 087,5 MWh (93,5 tne), žemės ūkyje ir žvejyboje – 1 981,7 MWh (170,4  tne), paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose – 35 283,2 MWh (3034,4 tne) ir namų ūkiuose –32 709,5 MWh (2 813,0 tne).

2023 m. šalyje galutiniame vartojime elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių sudarė 36,2 proc.

VšĮ „Lietuvos energetikos agentūros“ duomenimis, 2024 m. atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (veikiantys) elektros energijos gamintojų gamybos įrenginiai Panevėžio rajono savivaldybėje pagamino 11 891 MWh (1022,6 tne) elektros energijos. 2024 m. pabaigoje biomasės įrenginių suminė įrengtoji galia siekė 2,4 MW, saulės energijos įrenginių – 24,4 MW.

Elektros energiją gaminančių vartotojų saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia buvo 28,2 MW. Elektros energiją gaminančių vartotojų paprastųjų fizinių asmenų saulės energijos įrenginių galia siekė 15,9 MW, juridinių asmenų – 3,4 MW,  fizinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia siekė 4,3 MW, juridinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia – 4,7 MW. Per 2024 m. gaminančių vartotojų saulės energijos įrenginiuose pagaminta 15 814 MWh (1 360,0 tne)  elektros energijos.

2024 m. Panevėžio rajone atsinaujinančių išteklių energiją gaminančių elektrinių instaliuota galia siekė 46,0 MW, pagamintos elektros energijos kiekis sudarė  24 539 MWh (2 110,4 tne). Rajone įrengtose elektrinėse buvo pagaminta 23,1 proc. suvartojamos elektros energijos.

3.5. Gamtinių dujų suvartojimas

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 m. Lietuvoje buvo suvartota 581,5 tūkst. tne gamtinių dujų. Daugiausia gamtinių dujų suvartota pramonėje – 40,3 proc., namų ūkiuose – 31,3 proc., paslaugų sektoriuje ir kitose veiklose – 15,8 proc., transporte – 5,0 proc.,  žemės ūkyje – 3,5 proc. ir statyboje – 2,6 proc.

Galutinis suvartojimas namų ūkiuose vertinamas pagal vidutinį vieno gyventojo suvartojamą dujų kiekį. 2025 m. pradžioje šalyje gyveno 2 890 664 gyventojai, Panevėžio rajono savivaldybėje – 35 396 gyventojai. Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantys gyventojai, per metus suvartojo apie 2 228,69 tne gamtinių dujų (581,5 tūkst. tne *31,3 proc. / 2 890 664 * 35 396). Pagal duomenis apskaičiuotus CŠT neprijungtuose namų ūkiuose šilumai ir karštam vandeniui gaminti, gamtinių dujų suvartojimas Panevėžio rajono savivaldybėje siekė  2 695,3 tne (žr. 3.3.2. lentelę).

Galutinis dujų suvartojimas pramonėje vertinamas pagal vidutinį vienos pramonės įmonės suvartojamą dujų kiekį. 2024 m. šalyje buvo 26 401 (B, C ir F sektorių) veikiančios pramonės įmonės, kai  Panevėžio rajono savivaldybėje 349 įmonės. Atitinkamai apskaičiuojamas suvartojimas Panevėžio rajono pramonės įmonėse, kuris sudaro 3 297,71 tne gamtinių dujų per metus (581,5 tūkst. tne * (40,3 proc.+2,6 proc.) /26 401 * 349). Atkreiptinas dėmesys, kad į šį dujų suvartojimą įskaičiuotas suvartojimas šildymui.

Galutinis dujų suvartojimas žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ūkiuose vertinamas pagal vidutinį vieno ūkio suvartojamą dujų kiekį. 2024 m. šalyje buvo 2 857 veikiantys žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ūkio subjektai, iš jų Panevėžio rajono savivaldybėje 87 ūkio subjektai, kurie per metus suvartoja 619,76 tne gamtinių dujų (581,5 tūkst. tne * 3,5 proc. / 2 857 * 87).

Galutinis dujų suvartojimas paslaugų sektoriuje vertinamas pagal atliktas savivaldybės įstaigų ir įmonių apklausas. Panevėžio rajono savivaldybėje viešojo paslaugų sektoriaus nuosavose katilinėse šilumos energijai pagaminti naudojamos gamtinės dujos – 80,13 tne.

Pagal aukščiau pateikus skaičiavimus gauname, kad Panevėžio rajono savivaldybėje gamtinių dujų yra suvartojama 6 692,90 tne.

3.5. Kuro suvartojimas šilumai pramonėje ir žemės ūkio sektoriuose bei AIE dalis

2024 m. Panevėžio rajone registruoti 1 334 gamybos, pramonės, sandėliavimo, transporto ir garažų paskirties pastatai, kurių bendras plotas sudarė 809 588 m2. Šių pastatų šilumos energijos suvartojimo apimtys įvertintos pagal visos Lietuvos CŠT įmonių namų ūkio sektoriui (daugiabučiams ir individualiems namams) tiekiamos šilumos sąnaudų vidurkį, kuris siekė apie 120 kWh/m2 per metus ir darant prielaidą, kad pramonės įmonėms apšildymui būtina ne daugiau kaip 20 proc. šio kiekio, tai yra 24 kWh/m2. Tokiu būdu per metus pramonės įmonės, veikiančios Panevėžio rajono savivaldybėje suvartoja 19 430 MWh (1 670,98 tne) šilumos energijos. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, visa pramonės įmonių katilinėse šilumos energija pagaminama iš biokuro (malkos ir kurui skirtos medienos atliekos), gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų (atitinkamai – 78,8 proc., 19,4 proc. ir 1,8 proc.). Atitinkamai apskaičiuojama, jog pramonės įmonėse Panevėžio rajono savivaldybėje 1 316,73 tne šilumos energijos pagaminama biokuro pagrindu, 324,17 tne šilumos energijos pagaminama gamtinių dujų pagrindu bei likusioji dalis – 30,08 tne – suskystintų naftos dujų pagrindu.

Verta atkreipti dėmesį, jog gamtinių dujų suvartojimas Panevėžio rajono savivaldybės pramonės įmonėse siekia 3 297,71 tne, į kurį jau įskaičiuotas ir dujų suvartojimas šildymui. Likusioji dalis gamtinių dujų yra suvartojama gamybos procesams, elektros energijai gaminti.

Nesant informacijos apie šilumos vartojimą žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse, galutinis energijos suvartojimas vertinamas pagal vidutinį vienos įmonės suvartojamos energijos kiekį Lietuvoje. 2024 m. Lietuvos žemės ūkio ir žvejybos sektoriuje buvo suvartota 35,6 GWh šilumos ir 187,9 GWh elektros energijos. 2024 m. Lietuvoje veikė 2 857 žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių ūkio subjektai. Gaunama, kad vienas ūkio subjektas suvartojo apie 12,46 MWh šilumos energijos per metus. Pagal vidutinius šalies rodiklius apskaičiuojama, kad Panevėžio rajone veikiančios 87 žemės ūkio ir žuvininkystės įmonės per metus suvartoja 1 084,07 MWh (93,23 tne) šiluminės energijos pagamintos iš biokuro. Pagal  3.4. ir 3.5. skyriuose pateiktus duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio sektoriuje 2024 m. buvo suvartota apie 170,40 tne elektros energijos bei apie 619,76 tne gamtinių dujų, iš kurių dalis yra skirta šilumos energijai gaminti, likusioji dalis – kitoms reikmėms.

3.6. Kuro energijos suvartojimas transporto sektoriuje IR AIE dalis

2024 m. pabaigoje kelių ilgis Lietuvoje buvo 83 690 km. Panevėžio rajono savivaldybės kelių tinklą sudaro krašto, rajoniniai bei vietinės reikšmės keliai. Panevėžio rajone pagrindinę kelių infrastruktūrą sudaro penki magistraliniai („Via Baltica“ magistralė, automagistralė Vilnius–Panevėžys, kelias Panevėžys–Šiauliai ir kt.) ir penki krašto keliai. Rajoną kerta du tarptautiniai keliai E272 ir E67. Bendras magistralinių kelių ilgis Panevėžio rajono savivaldybėje yra 91,88 km. Taip pat Panevėžio rajoną kerta krašto keliai Nr. 121 „Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys“, Nr. 122 „Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys“ Nr. 174 „Ukmergė–Raguva–Nevėžis“, Nr. 191 „Paliūniškis-Vabalninkas“, Nr. 195 „Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys“. Bendras krašto kelių ilgis Panevėžio rajono savivaldybėje yra 251,45 km. 2024 m. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šalies valstybiniuose keliuose ir Panevėžio rajono krašto keliuose pateikiamas 3.6.1. lentelėje.

3.6.1. lentelė. VMPEI Lietuvoje ir Panevėžio rajono savivaldybėje

| Keliai | Šalies mastu | Panevėžio raj. | Rajono dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Magistraliniai | 227 136 | 59 706 | 26,3 |
| Krašto | 363 230 | 1 0141 | 2,79 |
| Iš viso | 590 366 | 69 847 | 11,83 |

Šaltinis – sudaryta autorių

Bendras transporto priemonių suvartotas degalų kiekis savivaldybėje yra įvertintas atsižvelgiant į vidutinio metinio paros eismo intensyvumo, valstybinės reikšmės keliuose, matavimo duomenis, kurie pateikti 3.4.1. lentelėje. Kiekvienos degalų rūšies (benzino, dyzelino ir SND) sąnaudos savivaldybės teritorijoje įvertintos pagal formulę:

DSsav=TPEIsav×AsavTPEILTxALT×DSLT

| Kurioje: |  |
| --- | --- |
| 𝐷𝑆𝑠𝑎𝑣 | degalų sąnaudos savivaldybėje |
| 𝑇𝑃𝐸𝐼𝑠𝑎𝑣 | vidutinis transporto priemonių eismo intensyvumas savivaldybėje (neišskiriant TP rūšių) |
| 𝐴𝑠𝑎𝑣 | valstybinės reikšmės kelių ruožų ilgių savivaldybės teritorijoje suma |
| 𝑇𝑃𝐸𝐼Lt | vidutinis transporto priemonių eismo intensyvumas Lietuvoje (neišskiriant TP rūšių) |
| 𝐴𝐿𝑇 | valstybinės reikšmės kelių Lietuvoje bendras ilgis |
| 𝐷𝑆𝐿𝑇 | suvartotas degalų kiekis Lietuvoje per metus |

Valstybės duomenų agentūros duomenis, kelių transporte šalyje 2024 m. buvo sunaudota 350,40 tūkst. tne benzino, 1 557,7 tūkst. tne dyzelino, 97,90 tūkst. tne SND. Degalų sąnaudos Panevėžio rajono savivaldybės kelių transporto sektoriuje apskaičiuotos pagal kuro ir energijos balanse pateiktus duomenis apie benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų sąnaudas transporto sektoriuje Lietuvoje 2024 m.

3.6.2. lentelė. Kuro energijos suvartojimas kelių transporte 2024 m.

|  |  | Benzinas | Dyzelinas | SND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Degalų sąnaudos Lietuvoje | tūkst. tne | 350,40 | 1557,7 | 97,90 |
| Dalis bendrame balanse | proc. | 17,5 | 77,7 | 4,9 |
| Degalų sąnaudos Panevėžio rajono savivaldybėje | tne | 490,83 | 2 181,97 | 137,13 |

Šaltinis – sudaryta autorių pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis

Lietuvoje naudojamos dvi biodegalų rūšys: biodyzelinas ir bioetanolis, kurių gamybą ir naudojimą skatina tarptautiniai įsipareigojimai mažinti šiltnamio efekto dujų emisijas ir didinti transporte naudojamų biodegalų kiekį. Laikoma, kad Panevėžio rajono savivaldybėje registruotos, savivaldybės administracijos bei savivaldybės ir biudžetinių įstaigų eksploatuojamos ir savivaldybės teritoriją kertančios transporto priemonės naudoja Lietuvoje parduodamus degalus su privalomais biodegalų priedais. Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, 2023 m. atsinaujinantys ištekliai galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje siekė 7,2 proc.

3.7. AIE sunaudojimo bendrajame galutinės energijos suvartojime nustatymas

AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime įvertinama apibendrinant 3 skyriuje atliktus skaičiavimus. Rezultatai pateikiami 3.7.1. lentelėje.

3.7.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Panevėžio rajono savivaldybėje, tne

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 490,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,83 | 35,34 |
| Dyzelinas | 2181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2181,97 | 157,10 |
| SND | 137,13 | 30,08 | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00 | 247,23 | 0,00 |
| Anglys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,91 | 4,11 | 0,00 | 409,03 | 0,00 |
| Gamtinės dujos | 0,00 | 3297,71 | 619,76 | 2695,30 | 80,13 | 0,00 | 6692,90 | 0,00 |
| Skystasis kuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,76 | 0,00 | 0,00 | 275,76 | 0,00 |
| Biokuras | 0,00 | 1316,73 | 93,23 | 11897,31 | 4,11 | 0,00 | 13311,38 | 13311,38 |
| Elektros energija | 0,00 | 3020,90 | 170,40 | 2813,00 | 3034,40 | 903,87 | 9942,57 | 3599,21 |
| Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2007,28 | 0,00 | 0,00 | 2007,28 | 2007,28 |
| Saulės šiluminė energija (kolektoriai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 92,53 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,69 | 0,00 | 0,00 | 281,69 | 0,00 |
| Šilumos energija (CŠT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,29 | 634,65 | 140,87 | 1506,81 | 544,86 |
| Iš viso | 2809,93 | 7665,42 | 883,39 | 21186,54 | 3849,94 | 1044,74 | 37439,96 | 19747,70 |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 52,74 |

Šaltinis – sudaryta autorių

Skaičiavimų rezultatai rodo, kad 2024 m. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Panevėžio rajono savivaldybėje sudarė 52,74 proc. Savivaldybėje didelę įtaką AIE naudojime daro biokuro naudojimas, kuris tarp AIE rūšių sudaro 67,4 proc., o bendrame energijos vartojime 35,5 proc.

3.7.1. pav. AIE rūšys bendrame Panevėžio rajono savivaldybės energijos suvartojime

Šaltinis – sudaryta autorių

4. Apibendrinimas, Išvados IR pasiūlymai plano priemonių atnaujinimui

Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane iki 2030 m. siekiamas AIE rodiklis pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

4.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai

Šaltinis – sudaryta autorių

Pagal 3 skyriuje pateiktus duomenis, suskaičiavus AIE dalį bendrame kuro balanse, gauname, kad Panevėžio rajono savivaldybėje ataskaitiniu 2023-2024 m. laikotarpiu buvo pasiektas 52,74 proc.  AIE rodiklis.

Panevėžio rajono savivaldybėje centralizuotos šilumos tiekime didelių pokyčių nefiksuota. 2024 m. AIE dalis šilumos gamyboje sudarė apie 36,16 proc., kai 2020 m. ši dalis siekė 36,46 proc. Savivaldybės įstaigose, kurios šilumos energiją gaminasi individualiai, situacija išliko nepakitusi, t. y. katilai, kurie naudoja iškastinį kurą nebuvo keisti į AIE priemones.

Namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kuro rūšių balansas sudarytas atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros 2023 m. informaciją apie bendrąjį kuro ir energijos suvartojimą namų ūkiuose. Šilumos gamyboje AIE dalis siekė 75,3 proc. Palyginimui 2020 m. ši dalis sudarė 76,07 proc.

2021-2024 m. Panevėžio rajono savivaldybė savivaldybei priklausančių pastatų nemodernizavo. Tuo pačiu laikotarpiu Panevėžio rajone buvo renovuota 11 daugiabučių namų.

Panevėžio rajono savivaldybėje elektros gamyba iš atsinaujinančių išteklių aktyviau buvo aktyviai buvo vystoma 2020-2022 m., kai ant savivaldybės įstaigų pastatų stogų buvo sumontuotos penkios saulės elektrinės: Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 50 kW (2020), Raguvos gimnazija 30 kW (2021), Ramygalos socialinių paslaugų centras 50 kW (2021), Įrengtos saulės elektrinės ant Velžio (95 kW) ir Ramygalos (50 kW) gimnazijų pastatų stogų (2022). Minimų saulės elektrinių bendras galingumas siekia 275 kW. 2023-2024 m. saulės elektrinių ant savivaldybės įstaigų/įmonių pastatų stogų nebuvo įrengiama ir 2021-2024 m. laikotarpiu saulės jėgainių parkų dalių nebuvo įsigyta.

Vertinant bendrą AIE elektrinių (saulės ir vėjo), palyginti 2020 m. ir 2024 m., įrengtąjį galingumą Panevėžio rajono savivaldybėje, matyti, kad analizuojamu laikotarpiu buvo spartus augimas. 2024 m. Panevėžio rajone atsinaujinančių išteklių energiją gaminančių elektrinių instaliuota galia siekė 46,0 MW, pagamintos elektros energijos kiekis sudarė  24 539 MWh (2 110,4 tne). Rajone įrengtose elektrinėse buvo pagaminta 23,1 proc. suvartojamos elektros energijos.

Panevėžio rajono savivaldybė nėra parengusi ir paviešinusi savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ir pastatų, kuriuose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ar kitų asmenų energijos gamybos įrenginiai, sąrašo.

Panevėžio rajono savivaldybėje įregistruotų transporto priemonių skaičius kasmet didėja. Regitros duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d. buvo registruota 33 370 vnt. (2021 m. gegužės 1 d. - 29 171) kelių transporto priemonių. Elektra varomų transporto priemonių buvo 207, kai 2021 m. gegužės 1 d. buvo 48.

4.1. lentelė. Transporto priemonių registracija Panevėžio rajono savivaldybėje 2025 m. sausio 1 d.

| Kategorija | Benzinas | Dyzelinas | Elektra | Kitos kuro rūšys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 3 943 | 19 284 | 133 | 2452 |
| N1-N3 | 29 | 2 191 | 2 | 29 |
| Kitos kategorijos | 1 490 | 98 | 72 | 3 647 |
| Iš viso | 5 462 | 21 573 | 207 | 6 128 |

Šaltinis – www.regitra.lt

Panevėžio rajono savivaldybė viešojo keleivių vežimo nevykdė, t. y. neturėjo savo autobusų parko, o keleivius vežė konkursus laimėjusios įmonės. 2024 m. įgyvendinant projektą „VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ įsigyta viena elektra varoma transporto priemonė VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje. Kitos savivaldybės  įstaigos/įmonės elektra varoma transporto priemonių nebuvo įsigijusios.

Pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 m. planuojamų  įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą (patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-50) nebuvo įrengta nei viena viešoji įkrovimo stotelė. Alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių (vandenilis ir pan.), pilstymo įrangos nebuvo įrengta.

Pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis, 2023 m. atsinaujinantys ištekliai galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje siekė 7,2 proc. Tokia pat AIE dalį sudaro Panevėžio rajono savivaldybės transporto sektoriaus kuro balansas.

Informavimo akcijų/renginių Panevėžio rajono savivaldybės administracija nerengė. Nebuvo viešinti kvietimai paramai saulės elektrinių įrengimui, individualių katilų keitimui, privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimui.

Atsižvelgiant į tarpinius Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo rezultatus ir į tai, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą būtina atlikti plano priemonių atnaujinimą. Be to, Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA)) vertinanti AIE planus, pateikė savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimo apibendrintus rezultatus. Panevėžio rajono savivaldybės AIE planui pateiktos rekomendacijos: priemonėse, kuriose nėra nustatytas lėšų poreikis, finansavimo šaltinis ir siekiamas tikslas, papildyti trūkstamą informaciją. Pakoreguotas priemonių planas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

4.1. lentelė. Siūlomos korekcijos priemonių plane

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Finansavimo šaltinis | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų (3,05 MW) | 2 135,0 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Įrengta fotomodulių galia (MW) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (7,5 tūkst. m2) | 1 124,5 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės lėšos | Įrengtas saulės kolektorių plotas (m2) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Modernizuojami 12 daugiabučių | 3 000,0 | Privačios lėšos, valstybės lėšos | Sutaupomas šiluminės energijos kiekis (25,68 tne) | 2021-2030 | Namų ūkiai |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės įstaigų energijos poreikių patenkinimas iš saulės jėgainių parkų (0,5 MW) | 350,0 | APVA parama, savivaldybės lėšos | Įsigyta galia saulės jėgainių parkuose (MW) | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus (5 km) | 700,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės lėšos Velžio komunalininkas, Panevėžio energija | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis (km) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims (5 km) | 500,00 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės lėšos | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją ir šilumos siurblius; Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu; Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones (3 priemonės per metus) | 10,0 | Savivaldybės lėšos | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas (3 priemonės per metus) | 0 | - | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais (vieni mokymai per metus) | 10,0 | Savivaldybės lėšos | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas (1 priemonė per metus) | 0 | - | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |

Šaltinis – sudaryta autorių

Akivaizdu, kad norint pasiekti AIE rodiklius, būtina užtikrinti planuotų priemonių įgyvendinimo tęstinumą bei stiprinti bendradarbiavimą su gyventojais, verslu ir valstybės institucijomis. Svarbu užtikrinti pakankamą finansavimo šaltinių įvairovę – pasitelkti ne tik savivaldybės biudžeto, bet ir ES struktūrinių fondų bei nacionalinių paramos programų lėšas. Taip pat būtina tęsti gyventojų informavimo, konsultavimo bei bendruomenių įtraukimo veiklas, kurios stiprina supratimą apie atsinaujinančios energijos naudą ir skatina jos diegimą praktikoje.

2025-2026 m. Panevėžio rajono savivaldybė planuoja rengti informavimo ir skatinimo priemones, o taip pat savivaldybės tinklalapyje bus teikiama informacija apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, netaršių transporto priemonių įsigijimui.

Apibendrinant, galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybė yra teisingame kelyje įgyvendinant AIE plėtros tikslus, tačiau tam, kad pasiektų užsibrėžtus rodiklius ir prisidėtų prie nacionalinių įsipareigojimų klimato kaitos švelninimo srityje, būtina nuosekliai atnaujinti planavimo dokumentus, grįsti juos tiksliais duomenimis bei užtikrinti kryptingą ir ilgalaikį veiksmų įgyvendinimą.

Remiantis 2020 m. kainomis

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. 2018 metų veiklos ataskaita.

Lietuvos energetikos agentūra, 2021.

Ten pat.

Apskaičiuota darant prielaidą, kad šildomas plotas daugiabučiuose namuose sudaro 90 proc., 1-2 butų individualiuose namuose – 80 proc. bendrojo ploto, o namuose socialinėms grupėms – 80 proc. bendrojo ploto.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Suskystintos naftos dujos

Remiantis 2020 m. kainomis