PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 20 d. sprendimu

Nr. T-

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

2020 METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Panevėžys, 2021 m.

TURINYS

1.  BENDROJI DALIS................................................................................................................................ 3

2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI................................... 7

3. ELEKTROS ENERGIJOS VEIKLA..................................................................................................... 11

4. KLIENTŲ SKOLOS............................................................................................................................... 12

5. APLINKOSAUGA.................................................................................................................................. 18

6. INVESTICIJOS IR REMONTAI.......................................................................................................... 19

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS........................................................................................ 20

8. SAUGA DARBE..................................................................................................................................... 21

9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS........................................... 22

10. VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ.................................................................................................. 23

11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ 2021 M..................................................................................... 26

1. BENDROJI DALIS

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) – gamina ir tiekia šilumą, karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Šiluma gaminama Bendrovės šilumos šaltiniuose (katilinėse) vandens šildymo ir garo katilais, taip pat perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir tiekiama šilumos tinklais iki vartotojų pastatų. Bendrovė eksploatuoja 40 energijos gamybos šaltinių. Bendra eksploatuojamų energijos šaltinių instaliuota galia – 546,6 MW (509,1 MW – energijos šaltinių instaliuota šilumos galia; 37,5 MW – elektros energijos gamybos šaltinių instaliuota galia). Šiluma centralizuota tiekimo sistema tiekiama 61 502 butams daugiabučiuose namuose, 204 biudžetinėms įstaigoms, 48 pramonės įmonėms bei 640 kitų vartotojų, iš jų – 162 privatiems  namams. Bendrovė atlieka šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą 222 daugiabučių gyvenamų namų, 181 biudžetinių įstaigų, įmonių, organizacijų, socialinės paskirties pastatų Panevėžio mieste bei Pasvalio ir Zarasų miestuose ir rajonuose. 2019 m. Panevėžio termofikacinė elektrinė teikė tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą. Nuo 2020 m. Panevėžio termofikacinė elektrinė teikia paslaugą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui užtikrinti. Teikdama šią paslaugą, Panevėžio termofikacinė elektrinė vykdė ir komercinę elektros energijos gamybą, o pagaminta elektros energija buvo parduodama elektros energijos biržoje. Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr. 1 2,5 MW turbogeneratoriais pagaminta elektros energija buvo naudojama savoms reikmėms. Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

Bendrovės veiklos sritys:

- Šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas

- Elektros energijos gamyba ir tiekimas

- Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Bendrovė filialų, atstovybių neturi.

Bendrovės veiklos teritorijoje yra nesavarankiški padaliniai:

- Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 (Panevėžio RK – 1)

- Panevėžio elektrinė (PEl)

- Kėdainių šilumos tinklų rajonas (Kėdainių ŠTR)

- Kupiškio – Pasvalio šilumos tinklų rajonas (Kupiškio – Pasvalio ŠTR)

- Rokiškio šilumos tinklų rajonas (Rokiškio ŠTR)

- Zarasų šilumos tinklų rajonas (Zarasų ŠTR)

Metinės pajamos – 30,9 mln. Eur

(lyginant su 2019 m. sumažėjo 13 %)

Darbuotojų skaičius (metų pabaigai)  – 432

(lyginant su 2019 m. sumažėjo 4 %)

- Patikimas ir kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

- Elektros energijos generavimo veikla didelio naudingumo kogeneracijos būdu.

- Šilumos gamybos šaltinių bei šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas ir plėtimas, panaudojant aplinkai palankias technologijas.

Misija

- Moderni, konkurencinga, efektyviai veikianti elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė, tenkinanti vartotojų poreikius.

- Regioninė įmonė, racionaliai panaudojanti atsinaujinančius energijos išteklius, mažinanti iškastinio kuro naudojimą.

- Įmonė, kurianti patrauklią aplinką naujų vartotojų pajungimui.

Vizija

- Aukšta darbuotojų kvalifikacija, siekiant aukščiausių efektyvumo rodiklių.

- Daugiau kaip 57 metus turinti patirties Bendrovė šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo veikloje.

- Patikimos, modernios regioninės Bendrovės reputacija.

Vertybės

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 32 618 tūkst. Eur. Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo.

1 lentelė. Akcininkai 2020  m. gruodžio 31 d.

| Akcijų turėtojas | Akcijų skaičius vnt. | Akcijų dalis (%) |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybė | 5 533 316 | 59,37 |
| Kėdainių rajono savivaldybė | 1 248 473 | 13,40 |
| Rokiškio rajono savivaldybė | 635 002 | 6,81 |
| Kupiškio rajono savivaldybė | 552 251 | 5,93 |
| Pasvalio rajono savivaldybė | 532 875 | 5,72 |
| Zarasų rajono savivaldybė | 443 952 | 4,76 |
| Panevėžio rajono savivaldybė | 205 451 | 2,21 |
| AB SEB bankas | 20 000 | 0,21 |
| Privatūs asmenys | 148 200 | 1,59 |
| Iš viso | 9 319 520 | 100 |

Nominali akcijos vertė – 3,50 Eur.

2020 m. pelno, tenkančio vienai akcijai, dalis (Eur/ akcijai) – 0,19,  (2019 m. – 0,08).

Bendrovės valdymo organai

Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir generalinis direktorius.

Valdyba

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Generalinis

direktorius

Stebėtojų

taryba

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka bei kiti su visuotinio susirinkimo veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Bendrovės įstatais.

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybą iš 5 narių 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, 3 iš 5 stebėtojų narių yra nepriklausomi. Stebėtojų tarybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su stebėtojų tarybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir  stebėtojų tarybos reglamentu.

Stebėtojų tarybą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro:

| Vardas, pavardė | Pareigos | Informacija apie stebėtojų tarybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdymo organuose |
| --- | --- | --- |
| Jokūbas Leipus Dalius Vadluga | Stebėtojų tarybos pirmininkas Stebėtojų tarybos narys | Darbovietė – Panevėžio m. savivaldybės administracija – Miesto plėtros skyriaus vedėjas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Panevėžio gatvės“ – valdybos pirmininkas, į. k. 147026330, Beržų g. 12, Panevėžys; AB „Panevėžio specialus autotransportas“ – valdybos pirmininkas, į. k. 247025610, Pilėnų g. 43, Panevėžys; UAB „LIUMI“ – direktorius, į. k. 300878556, Pušaloto g. 125, Panevėžys. Darbovietė - Panevėžio m. savivaldybės administracija – Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; |
| Egidijus Mikalajūnas | Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys | Darbovietė – UAB „Dvire“ – plėtros direktorius, į. k. 304916673, Gabijos g. 52 - 3, Vilnius. |
| Mantas Burokas | Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys | Darbovietė - AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ – strategijos ir valdymo departamento direktorius, į. k. 305202934, Mindaugo g. 12, Vilnius; Nuo 2021.02.24 UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ – generalinis direktorius, į. k. 303782367, Jačionių g. 13, Vilnius; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Alytaus šilumos tinklai“ – valdybos pirmininkas, į. k. 149947714, Pramonės g. 9, Alytus; VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ – valdybos pirmininkas, į. k. 300149794, Sausio 13 – osios g. 10, Vilnius. |
| Rimantas Bakas | Nepriklausomas Stebėjų tarybos narys | Darbovietė – Lietuvos energetikos institutas – direktoriaus pavaduotojas, į. k. 111955219, Breslaujos g. 3, Kaunas; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose – UAB „Utenos vandenys“ – nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, į. k. 183633981, Naujasodis, Utenos r.; Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija – prezidentas, į. k. 123962082, K. Donelaičio g. 20 – 232, Kaunas. |

Valdyba

Valdybą iš 3 narių renka stebėtojų taryba. Valdyba renkama 4 metams ir savo veiklą vykdo iki bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su valdybos veikla ir priimamais sprendimais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir valdybos reglamentu.

Valdybą 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro:

| Vardas, pavardė | Pareigos | Informacija apie valdybos narių darbovietę bei dalyvavimą kitų įmonių valdymo organuose |
| --- | --- | --- |
| Petras Diksa | Valdybos pirmininkas | Darbovietė - AB „Panevėžio energija“ - generalinis direktorius, į. k. 147248313, Senamiesčio g. 113, Panevėžys |
| Tomas Jukna | Valdybos narys | Darbovietė - Panevėžio miesto savivaldybė - administracijos direktorius, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose - UAB „Aukštaitijos vandenys“ - valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys. |
| Arvydas Šatas | Valdybos narys | Darbovietė - Panevėžio miesto savivaldybė, miesto infrastruktūros skyrius - vyr. specialistas, į. k. 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys; Dalyvavimas kitų įmonių valdymo organuose - UAB „Aukštaitijos vandenys“ - valdybos narys, į. k. 147104754, Velžio kelias 13, Panevėžys. |

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti su Bendrovės vadovo veikla ir sudaromais sandoriais susiję klausimai reglamentuojami atitinkamomis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir administracijos reglamentu.

| Vardas, pavardė | Pareigos | Paskyrimo data |
| --- | --- | --- |
| Petras Diksa | Generalinis direktorius | 2013 m. lapkričio 13 d. |

Vadovų komanda

Vadovų komandą sudaro 3 generalinio direktoriaus pavaduotojai.

| Vardas, pavardė | Užimamos pareigos |
| --- | --- |
| Robertas Kerežis | Technikos direktorius |
| Rolandas Bitcheris | Gamybos direktorius |
| Rita Morozovienė | Finansų direktorė |

2. ŠILUMOS, KARŠTO VANDENS GAMYBA, TIEKIMAS IR PARDAVIMAI

Per 2020 m. 66 % šilumos buvo pagaminta savuose šilumos gamybos šaltiniuose, 34 % - pirkta iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau - NŠG).

1 pav. Šilumos gamyba ir pirkimas, tūkst. MWh

2 lentelė. Duomenys apie eksploatuojamus gamybos šaltinius ir tinklus

| Eksploatuojami įvairios galios energijos gamybos šaltiniai (vnt.) | 40 |
| --- | --- |
| Eksploatuojamų energijos gamybos šaltinių instaliuota šilumos galia (MW) | 509,1 |
| Prie Bendrovės katilinių pajungtų veikiančių šilumos tinklų ilgis (km): | 268,01 |
| t.sk. termofikacinio vandens tinklų ilgis (km) | 262,74 |
| karšto vandens tinklų ilgis (km) | 4,82 |
| garo tinklų ilgis (km) | 0,45 |

2 pav. Šilumos patiekimo į tinklą palyginimas, tūkst. MWh

3 lentelė. Šilumos techniniai – gamybiniai rodikliai pagal rajonus

| Miesto, rajono pavadinimas | Šilumos gamybos šaltiniai (vnt.) | Šilumos tinklų ilgis (km) | Šilumos gamyba savuose gamybos šaltiniuose (tūkst. MWh) | Šiluma, pirkta iš NŠG (tūkst. MWh) | Šilumos pardavimai (tūkst. MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio miestas ir rajonas | 9 | 136,56 | 268,1 | 95,2 | 302,9 |
| Rokiškio rajonas | 2 | 25,23 | 104,2 | - | 96,1 |
| Kėdainių rajonas | 16 | 47,49 | 12,3 | 87,5 | 88,7 |
| Kupiškio rajonas | 4 | 23,05 | 6,6 | 29,7 | 29,6 |
| Pasvalio rajonas | 6 | 18,47 | 17,3 | 11,1 | 24,3 |
| Zarasų rajonas | 3 | 17,21 | 26,2 | - | 21,8 |
| Viso | 40 | 268,01 | 434,7 | 223,5 | 563,4 |

Bendrovė per 2020 m. į tinklus patiekė 658,2 tūkst. MWh šilumos, tai 5,5 % arba 38,2 tūkst. MWh mažiau nei 2019 m. Šilumos supirkimas iš NŠG sumažėjo 1,9 % (arba 4,4 tūkst. MWh), sumažėjus šilumos poreikiui, dėl 2020 m.  I ir IV ketvirčių aukštesnės vidutinės lauko oro temperatūros, lyginant su 2019 m. atitinkamais ketvirčiais bei dėl sumažėjusio pirktos šilumos kiekio Pasvalio miesto šilumos tiekimo sistemoje (30,4 %), 2019 m. III ketv. pabaigoje Pasvalio RK pastačius ir pradėjus eksploatuoti  naują 4 MW galios vandens šildymo katilą ir 1 MW galios kondensacinį ekonomaizerį.

2020 m. šilumos vartotojams parduota 563,4 tūkst. MWh, tai sudaro 85,6 % nuo viso į tinklus patiekto šilumos kiekio. Lyginant su 2019 m., parduotos šilumos kiekis sumažėjo 29,7 tūkst. MWh arba 5,0 %. Šilumos, tiekiamos termofikaciniu vandeniu, pardavimai sudarė 89,9 %, garu – 10,1 % nuo bendro šilumos pardavimų kiekio. Šilumos gamybos, patiekimo į tinklą bei pardavimų kiekio mažėjimą lėmė aukštesnė 2020 m. I ir IV ketvirčių vidutinė lauko oro temperatūra.

3 pav. Bendrovės tiekiamos šilumos pasiskirstymas pagal vartotojų grupes

2020 m. faktiniai šilumos tiekimo nuostoliai, lyginant su 2019 m., sumažėjo 8,2 % arba 8,3 tūkst. MWh ir sudarė 14,1 % nuo bendro į tinklą patiekto šilumos kiekio. Šilumos tiekimo nuostolių mažėjimui įtakos turėjo atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos ir remontai bei žemesnė vidutinė šilumnešio temperatūra tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, lyginant su 2019 m.

Karšto vandens suvartojimas nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 4,1 % ir sudarė 1 148,6 tūkst. m³ (2019 m. – 1 103,1 tūkst. m³). Tikėtina, kad karšto vandens pardavimai išaugo dėl karantino metu didesnio vartotojų suvartoto karšto vandens kiekio. Karšto vandens pardavimo procentas sudarė 97,1 % nuo paruošto karšto vandens kiekio (2019 m. –     97,6 %).

4 lentelė. Šilumos gamybos, pardavimų bei techninių - ekonominių rodiklių lyginamoji analizė

| Rodikliai | Mato vnt. | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos gamyba | tūkst. MWh | 434,7 | 468,5 | (7,2) |
| Šiluma, pirkta iš NŠG | tūkst. MWh | 223,5 | 227,9 | (1,9) |
| Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 658,2 | 696,4 | (5,5) |
| Šilumos pardavimai: | tūkst. MWh | 563,4 | 593,1 | (5,0) |
| - t.sk. šilumos pardavimai termofikaciniu vandeniu | tūkst. MWh | 506,6 | 533,7 | (5,1) |
| - šilumos pardavimai garu | tūkst. MWh | 56,8 | 59,4 | (4,4) |
| Vidutinė šilumos kaina | ct/kWh | 4,44 | 5,09 | (12,8) |
| Karšto vandens pardavimai | tūkst. m³ | 1 148,6 | 1 103,1 | 4,1 |
| Šilumos tiekimo nuostoliai | tūkst. MWh | 93,1 | 101,4 | (8,2) |
| Lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 85,58 | 87,23 | (1,9) |
| Lyginamosios elektros energijos sąnaudos | kWh/MWh | 19,42 | 18,38 | 5,7 |
| Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti | Eur/MWh | 13,34 | 21,58 | (38,2) |

Lyginamosios kuro sąnaudos bendrai (šilumos ir elektros energijos) gamybai sumažėjo 1,9 % arba 1,71 kg/MWh (nuo 89,85 iki 88,14 kg/MWh). Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamybai sumažėjo 1,9 % arba 1,65 kg/MWh (nuo 87,23 iki 85,58 kg/MWh). Lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą lėmė:

- patirti mažesni šilumos nuostoliai Bendrovės katilinėse (mazuto ūkiuose, akumuliaciniuose bakuose ir kt.) dėl 1,3 °C aukštesnės 2020 m. I ir IV ketv. vidutinės lauko oro temperatūros;

- sumažėjusios lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamybai:

- Panevėžio elektrinės katilinėje – 5,0 % arba 4,78 kg/MWh (nuo 95,28 iki 90,50 kg/MWh). Panevėžio elektrinės katilinėje 2019 m. IV ketv. pastatytas ir pradėtas eksploatuoti naujas 8 MW galios vandens šildymo katilas ir 1,8 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuriais per 2020 m. pagaminta 36,3 tūkst. MWh šilumos;

- Pasvalio RK - 11,1 % arba 10,26 kg/MWh (nuo 92,69 iki 82,43 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, atlikus Pasvalio RK rekonstrukciją. 2019 m. III ketv. pabaigoje Pasvalio RK sumontuotas naujas 4 MW galios vandens šildymo katilas ir 1 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kuriais per 2020 m. pagaminta 12,4 tūkst. MWh šilumos (tai sudaro 51,9 % nuo viso Pasvalio miesto CŠT sistemos šilumos poreikio);

- Narteikių (Pasvalio r.) katilinėje - 9,8 % arba 11,03 kg/MWh (nuo 112,60 iki 101,57 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pakeitus seną, šiaudais kūrenamą vandens šildymo katilą, nauju, efektyvesniu, medienos kilmės biokuru (skiedromis) kūrenamu vandens šildymo katilu;

- Gudžiūnų (Kėdainių r.) katilinėje - 29,3 % arba 38,44 kg/MWh (nuo 131,40 iki 92,96 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pakeitus seną vandens šildymo katilą (kūrenamą malkine mediena) nauju, efektyvesniu vandens šildymo katilu (kūrenamu medienos granulėmis);

- Tiskūnų (Kėdainių r.) katilinėje - 16,6 % arba 19,40 kg/MWh (nuo 117,13 iki 97,73 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. modernizavus seną vandens šildymo katilą (į vandens šildymo katilą, kūrenamą malkine mediena, įdiegus granulių kūrenimui skirtą degiklį) ir vietoj malkinės medienos pradėjus deginti medienos granules;

- Šepetos (Kupiškio r.) katilinėje - 23,7 % arba 28,43 kg/MWh (nuo 120,21 iki 91,78 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pradėjus eksploatuoti naujai įrengtoje Šepetos katilinėje įrengtus naujus, efektyvesnius, medienos granulėmis kūrenamus vandens šildymo katilus, vietoje senų, smulkinta mediena (skiedromis) kūrenamų vandens šildymo katilų;

- Pelėdnagių Beržų g. 4 (Kėdainių r.) katilinėje - 12,2 % arba 11,63 kg/MWh (nuo 95,69 iki 84,06 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pakeitus seną, dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą, į naują, efektyvesnį, dujomis kūrenamą kondensacinį vandens šildymo katilą;

- Sinagogos (Kėdainių m.) katilinėje - 13,3 % arba 12,76 kg/MWh (nuo 95,65 iki 82,89 kg/MWh) dėl padidėjusio katilinės darbo efektyvumo, 2019 m. IV ketv. pakeitus seną, dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą, į naują, efektyvesnį, dujomis kūrenamą kondensacinį vandens šildymo katilą.

Biokuro sunaudojimas bendrai (šilumos ir elektros energijos) gamybai padidėjo 12,5 % (nuo 80,7 iki 90,8 %) nuo viso kuro energetinės vertės.

Biokuro sunaudojimas šilumos gamybai nagrinėjamu laikotarpiu padidėjo 14,9 % (nuo 79,9 iki 91,8 %) nuo viso kuro energetinės vertės. Biokuro sunaudojimo padidėjimą lėmė:

- sumažėjęs pagamintos šilumos kiekis (7,2 %), sumažėjus šilumos poreikiui, mažiau dirbo iškastiniu kuru kūrenami pikiniai katilai;

- padidėjęs biokuro sunaudojimas (nuo 0,6 iki 64,6 %) Panevėžio elektrinės katilinėje, 2019 m. IV ketv. pradėjus eksploatuoti 8 MW galios vandens šildymo katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu;

- padidėjęs biokuru pagamintos šilumos kiekis Pasvalio RK (nuo 9,6 iki 12,4 tūkst. MWh), 2019 m. III ketv. pabaigoje Pasvalio RK pradėjus eksploatuoti 4 MW galios vandens šildymo katilą su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu.

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamybai padidėjo 5,7 % arba 1,04 kWh/MWh (nuo 18,38 iki 19,42 kWh/MWh) dėl:

- sumažėjusios šilumos gamybos (7,2 %);

- padidėjusių elektros energijos sąnaudų, išaugus biokuro panaudojimui šilumos gamyboje, biokuru kūrenamais katilais pagaminti 1 MWh šilumos sunaudojama daugiau elektros energijos nei iškastiniu kuru kūrenamais katilais;

- didesnių elektros energijos sąnaudų ekonomaizerių eksploatavimui, 7,3 % išaugus kondensaciniais ekonomaizeriais pagamintam šilumos kiekiui.

Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti sumažėjo 38,2 % arba 8,24 Eur/MWh. Pagrindinės kuro sąnaudų sumažėjimo priežastys:

- sąlyginio kuro kainos sumažėjimas 37,1 % (nuo 21,30 iki 13,40 Eur/MWh), atpigus pagrindinėms šilumos gamybai naudotoms kuro rūšims (skiedroms, medienos granulėms, malkinei medienai, gamtinėms dujoms ir kt.), išskyrus šiaudus;

- padidėjęs biokuro sunaudojimas šilumos gamybai (nuo 79,9 iki 91,8 % nuo viso kuro energetinės vertės);

- lyginamųjų kuro sąnaudų šilumos gamybai sumažėjimas 1,65 kg/MWh (nuo 87,23 iki 85,58 kg/MWh).

Kuro sąnaudos bendrai (šilumos ir elektros energijos) 1 MWh pagaminti sumažėjo 37,1 % arba 8,70 Eur/MWh (nuo 23,44 iki 14,74 Eur/MWh).

4 pav. Kuro sąnaudų palyginimas 1 MWh šilumos pagaminti, Eur

3. ELEKTROS ENERGIJOS VEIKLA

Viso per 2020 m. elektros energijos pagaminta 7,6 tūkst. MWh. Lyginant su 2019 m., pagamintos elektros energijos kiekis padidėjo 16,9 % (nuo 6,5 iki 7,6 tūkst. MWh). Bendrovėje pagamintos elektros energijos kiekis padidėjo dėl Panevėžio termofikacinėje elektrinėje (toliau – Panevėžio TE) 2,1 tūkst. MWh padidėjusio pagamintos elektros energijos kiekio (nuo 15 MWh iki 2,1 tūkst. MWh). Panevėžio TE 2020 m. atliko izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos teikimo funkciją ir 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. dirbant tik dujų turbina bei esant palankiai elektros energijos supirkimo kainai, pagamintą elektros energiją pardavė elektros energijos biržoje. 2019 m. Panevėžio TE atliko tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, kurią vykdant negalima elektros energijos gaminti pardavimui į elektros energijos biržą.

Panevėžio rajoninėje katilinėje (toliau – Panevėžio RK – 1) per 2020 m. visa pagaminta elektros energija buvo naudojama Bendrovės katilinių elektros energijos poreikių tenkinimui (per 2020 m. elektros energijos pagaminta                 5,5 tūkst. MWh; per 2019 m. – 6,5 tūkst. MWh).

5 lentelė. Elektros energijos veiklos rodikliai

| Rodikliai | Mato vnt. | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektros energijos gamyba | tūkst. MWh | 7,6 | 6,5 | 16,9 |
| Elektros energijos pardavimai Vidutinė elektros energijos pardavimo kaina | tūkst. MWh ct/kWh | 2,0 7,74 | - - | - - |
| Izoliuoto darbo/tretinio rezervo elektros energijos paslauga | tūkst. MW/h | 263,3 | 257,9 | 2,1 |
| Izoliuoto darbo/tretinio rezervo paslaugos kaina (įskaitant gamtinių dujų saugumo dedamąją) | Eur/MW/h | 6,56 | 7,29 | 10,0 |

4. KLIENTŲ SKOLOS

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės klientų, kurių atsiskaitymo terminai pasibaigę, skola už šilumą, karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei karšto vandens skaitiklių priežiūrą sudarė 2 943          tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., skola sumažėjo 163 tūkst. Eur, t. y. 5,2 % (2019 m. skola gruodžio 31 d., lyginant su 2018 m. to paties laikotarpio skola, buvo sumažėjusi 347 tūkst. Eur, t. y. 10,0 %).

Taikant skolų išieškojimo priemonių planą, skolų augimas sustabdytas. Pirmojo karantino (2020 m. pavasarį) metu buvo gauti 33 juridinių asmenų ir 41 fizinio asmens prašymai atidėti mokėjimus (atitinkamai 48 ir 11 tūkst. Eur sumai). Atidėjus mokėjimo terminus, vėliau visi klientai įvykdė savo įsipareigojimus, todėl metiniams mokumo rezultatams pirmasis karantinas reikšmingos įtakos neturėjo.

Antrojo karantino (nuo 2020 m. lapkričio mėn.) reikšmingos įtakos 2020 m. mokumo rodikliams dar nematoma, tačiau galima numanyti, kad 2021 m. jo įtaka bus jaučiama, kadangi šildymo sezono metu žymiai išauga mokėtinos sumos (kurias dar labiau didina šalta žiema), todėl klientams dėl karantino pasikeitusių verslo sąlygų gali būti sunku atsiskaityti už patiektą šilumą.

6 lentelė. Klientų skolos kitimas ir 2020  m. klientų skolos išskaidymas pagal rajonus,

tūkst. Eur

| Data | Pramonės įmonių | Gyventojų | Respublikinio biudžeto įstaigų | Vietinio biudžeto įstaigų | Savivaldybių už kompensacijas | Kitų klientų | Viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.31 | 5 | 3 059 | 26 | 3 | 255 | 105 | 3 453 |
| 2019.12.31 | 5 | 3 006 | 3 | 2 | - | 90 | 3 106 |
| 2020.12.31 | 1 | 2 843 | 23 | - | - | 76 | 2 943 |
| t.sk.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Panevėžio m. | 1 | 1 147 | 13 | - | - | 35 | 1 196 |
| Panevėžio r. | - | 59 | 2 | - | - | - | 61 |
| Kėdainiai | - | 995 | 2 | - | - | 24 | 1 021 |
| Rokiškis | - | 83 | 1 | - | - | - | 84 |
| Kupiškis | - | 248 | 2 | - | - | 15 | 265 |
| Pasvalys | - | 110 | 1 | - | - | - | 111 |
| Zarasai | - | 201 | 2 | - | - | 2 | 205 |

Visų klientų grupių įsiskolinimas už Bendrovės tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei teikiamas su šilumos ūkiu susijusias paslaugas per 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo, išskyrus respublikinio biudžeto įstaigų (skola išaugo 20 tūkst. Eur). Beveik visą respublikinio biudžeto įstaigų skolą sudarė valstybės įmonės „Turto bankas“ skola (22 tūkst. Eur). Šiai įmonei kas mėnesį pateikiama apie 20 sąskaitų už skirtingų jai priklausančių objektų šildymą. Dalis sąskaitų per 2020 m. nebuvo apmokėtos.

5 pav. Skolos kitimas pagal atskiras klientų grupes, tūkst. Eur

Didžiausią gyventojų skolos dalį sudarė Panevėžio miesto ir rajono bei Kėdainių rajono gyventojų skola, atitinkamai 42 % ir 35 % nuo bendros gyventojų skolos, nors Kėdainių gyventojams šilumos pardavimai sudarė 16 % visų pardavimų, o Panevėžio – 54 %. Bendra gyventojų skola, lyginant su 2019 m., sumažėjo 163 tūkst. Eur (5,4 %). Gyventojų skola sumažėjo visuose Bendrovės aptarnaujamuose rajonuose. Skolos mažėjimas vyksta jau penkerius metus.

6 pav. Gyventojų skola 2015.12.31 – 2020.12.31, tūkst. Eur

Labiausiai gyventojų skola sumažėjo Panevėžyje – 54 tūkst. Eur ir Kėdainiuose – 43 tūkst. Eur. Gyventojų skola Bendrovei padidėja šildymo sezono metu – dėl išaugančio suvartojamo šilumos kiekio, auga mokėtinos sumos, taip sumažėja gyventojų mokumas. Nors absoliučiu dydžiu gyventojų įsiskolinimas nėra mažas, tačiau mokumo rodiklis yra didesnis už 100 %. Šį rodiklį gerina ankstesnių metų skolų susigrąžinimas.

Įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 024. Skolingi vartotojai (butai) sudaro 8,6 % nuo bendro vartotojų (butų) skaičiaus, o apie 2 % vartotojų (butų) yra visai nemokūs (per 2020 m. nemokėjo nei patys, nei išieškojo antstoliai).

7 pav. Įsiskolinusių vartotojų (butų) skaičius 2020.12.31

8 pav. Gyventojų skola tenkanti vienam vartotojui (butui)

Kadangi didžioji gyventojų skolos dalis yra priteista, jos išieškojimo efektyvumas didžia dalimi priklauso nuo antstolių darbo efektyvumo. Per 2020 m. antstoliams išieškojimui buvo perduota 721 vykdomosios bylos, kurių išieškotina suma sudarė 304 tūkst. Eur. Visų pas antstolius esančių bylų skolos išieškojimas per 2020 m. sudarė 308 tūkst. Eur.

9 pav. Savivaldybėms priklausančių butų nuomininkų skola

Savivaldybių socialinio būsto ir savivaldybių būsto nuomininkų skolos sudaro 18,4 % nuo bendros gyventojų skolos, nors savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus dalis sudaro 2,6 % nuo visų vartotojų (butų) skaičiaus.

10 pav. Savivaldybėms priklausančių butų skaičiaus bei butų nuomininkų skolos dalis, %

Kaip poveikio priemonė nuomininkų savalaikiam atsiskaitymui savivaldybėms siūloma būsto nuomos sutarčių nutraukimas, tačiau realiai tai įgyvendinus, bendras skolos kitimas nuo to praktiškai nepakinta. Iškeldintų nuomininkų skola sudaro 39 % nuo visos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos. Tai priklauso nuo to, kad naujas nuomininkas neretai būna toks pat nemokus kaip ir ankstesnis. Pagal teisinį reguliavimą, iškeldintam nuomininkui vėl privalo būti suteiktas būstas (jeigu asmuo atitinka tam tikrus numatytus kriterijus, tarp kurių nėra skolų vertinimo).

Pastaruoju metu savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos mažėja, nors socialinio būsto skaičius auga.

11 pav. Savivaldybėms priklausančių butų nuomininkų skolos kitimas, tūkst. Eur

Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų skolos mažėjimas pasiektas dėka glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis, taikant šias priemones:

- Savivaldybės nuolat teikia informaciją apie naujai sudarytas ir nutrauktas nuomos sutartis;

- Savivaldybėms teikiami skolininkų sąrašai, o savivaldybės nuolat teikia užklausas apie atskirų nuomininkų skolas, mokėjimus, Bendrovės veiksmus išieškant skolas, teikia informaciją apie nuomininkus, su kuriais pradėtos iškeldinimo procedūros;

- Savivaldybės tarpininkauja stabdant karšto vandens tiekimą įsiskolinusių nuomininkų butuose;

- Socialinių paslaugų centrai, teikdami socialines paslaugas, bendradarbiauja su Bendrovės atstovais skolų mažinimo klausimais;

- Savivaldybių Socialinės pramos skyriai teikia klientams informaciją apie kompensacijų už patalpų šildymą ir karštą vandenį gavimo galimybes ir sąlygas (esant įsiskolinimui, klientai nukreipiami į Bendrovę dėl skolos grąžinimo sutarčių sudarymo).

Šių priemonių dėka pavyko pagerinti nuomininkų atsiskaitymą. Tačiau šių visų priemonių nepakanka, kad būtų atsiskaityta už į savivaldybių būstą patiektą šilumą ir karštą vandenį, kadangi dalis nuomininkų nesinaudoja teise į šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensavimą, neturi pajamų ar yra socialinės rizikos grupės asmenys. Todėl buvo kreiptasi į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją ir inicijuotas šio šilumos tiekėjams aktualaus klausimo sprendimas, siekiant patalpų savininko (savivaldybės) tiesioginės atsakomybės už jam priklausančioms patalpoms patiektos šilumos ir karšto vandens atsiskaitymą. Nepavykus rasti sutarimo ir priimti galutinių sprendimų, buvo sukurta darbo grupė iš Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  atstovų tolimesniam šio klausimo sprendimui.

- APLINKOSAUGA

Bendrovė vykdydama veiklą bei vadovaudamasi aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, nuolatos didina šilumos energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, taiko taršos prevenciją, mažina iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai.

Didinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą Bendrovės eksploatuojamose katilinėse, 2020 m. baigti šie projektų įgyvendinimo darbai, leidžiantys didinti ,,žalios“  šilumos gamybos apimtis ir mažinti apmokestinamą taršą:

- Baigtas įgyvendinti projektas, kuris leidžia dar labiau padidinti biokuro naudojimą Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje - tai Panevėžio elektrinės katilinės rekonstrukcija, kurios metu pastatytas naujas biokuru kūrenamas 8 MW katilas su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Kartu su biokuro katilu įrengti multiciklonai, kurie leidžia sumažinti išmetamą į aplinkos orą kietųjų dalelių kiekį.

- Įgyvendintas projektas ,,Pasvalio katilinės rekonstravimas“, kurio metu, esamose katilinės patalpose, vietoj esamo katilo, kūrenamo gamtinėmis dujomis, pastatytas naujas smulkintos medienos kuro 4 MW vandens šildymo katilas ir 1 MW kondensacinis ekonomaizeris. Dūmų valymui nuo kietųjų dalelių įrengtas multiciklonas. Naujas biokuro katilas leido katilinės į aplinkos orą išmetamą teršalų kiekį sumažinti dešimteriopai (nuo 51,9 t iki 5,08 t).

- Įgyvendintas projektas ,,Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr. 4 keitimas“, kurio metu senas, susidėvėjęs, šiaudais kūrenamas katilas (1 MW galios), pakeistas nauju, efektyvesniu, smulkinta mediena kūrenamu, tos pačios galios (1 MW) katilu.

- Taip pat užbaigti projektai, kurie didina biokuro panaudojimą ir šilumos  gamybos efektyvumą, tai – Tiskūnų (Kėdainių r.) katilinės katilo pervedimas prie medienos granulių deginimo bei visiškai automatizuotas degiklio veikimas.  Taip pat Gudžiūnų (Kėdainių r.) katilinės esamo katilo pakeitimas į katilą su kuro padavimo ir dūmų šalinimo sistema, kūrenamu granulėmis, o esamas katilas  pritaikytas medienos granulių deginimui (su ≥250 kW šiluminės galios degikliu).

Bendrovė prisideda prie nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos įgyvendinimo, didindama energijos vartojimo efektyvumą ir mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį į aplinkos orą.

12 pav. Anglies dvideginio (CO2) išmetimai į aplinkos orą, tonomis

7 lentelė. Mokesčiai už aplinkos taršą

| Rodikliai | Mato vnt. | 2020 m. | 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mokesčiai už atmosferos taršą deginant kurą | tūkst. Eur | 1,5 | 6,9 |
| Lyginamasis mokestis 1 MWh pagamintos šilumos ir elektros energijos | Eur/MWh | 0,003 | 0,014 |

Mokesčiai už aplinkos taršą deginant kurą Bendrovės katilinėse sumažėjo 78,3 % arba 5,4 tūkst. Eur (nuo 6,9 iki 1,5 tūkst. Eur). Mokesčių mažėjimą lėmė sumažėjęs pagamintos šilumos kiekis 7,2 % (nuo 468,5 iki 434,7               tūkst. MWh) bei padidėjęs biokuro panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamyboje (nuo 80,7 iki 90,8 %). Lyginamasis mokestis vienai megavatvalandei pagamintos šilumos ir elektros energijos sumažėjo 78,6 % dėl aukščiau išdėstytų priežasčių.

- INVESTICIJOS IR REMONTAI

Vykdant patvirtintą Bendrovės investicijų planą, per 2020 m. įvykdyta investicijų už 7 498 tūkst. Eur. Investicijos į šilumos trasų modernizavimą sudarė 6 656 tūkst. Eur, į katilinių ir įrengimų modernizavimą – 622 tūkst. Eur, į bendrųjų poreikių investicijas – 220 tūkst. Eur.

Didžiausia dalis lėšų buvo investuota į:

- Šilumos tinklų rekonstravimą:

- Panevėžio mieste – 4 698 tūkst. Eur;

- Kėdainių mieste – 644 tūkst. Eur;

- Kupiškio mieste ir rajone – 376 tūkst. Eur;

- Pasvalio mieste ir rajone – 332 tūkst. Eur;

- Rokiškio mieste – 210 tūkst. Eur;

- Šilumos tinklų statybą Panevėžio, Rokiškio ir Zarasų miestuose – 294 tūkst. Eur;

- Absorbcinio siurblio įrengimą Panevėžio RK – 1 – 391 tūkst. Eur.

Per 2020 m. remonto darbų atlikta už 708 tūkst. Eur, iš jų ūkio būdu - už 284 tūkst. Eur.

Didžiausi remontai buvo:

- Biokuro padavimo įrenginių remontas Panevėžio RK – 1 – 146 tūkst. Eur;

- Panevėžio elektrinės katilinės vandens šildymo katilo dujų kiekį reguliuojančio vožtuvo keitimas – 26 tūkst. Eur;

- Akademijos (Kėdainių r.) katilinės kamino remontas – 21 tūkst. Eur;

- Panevėžio RK – 1 garo katilo pelenų šalinimo įrenginių remontas – 16 tūkst. Eur.

8 lentelė. Investicijų vykdymas pagal rajonus 2020 ir 2019 m., tūkst. Eur

Miesto, rajono pavadinimas                       2020 m.                                                   2019 m.

Investicijos, t.sk. ES parama             Investicijos, t.sk. ES parama

Panevėžio m. ir rajonas                    5618                    2 615                         6 306                     3 753

Kėdainių rajonas                                703                       281                            511                        414

Rokiškio rajonas                                229                       157                         1 746                     1 130

Pasvalio rajonas                                 359                       136                         2 538                     1 186

Kupiškio rajonas                                398                       193                         1 662                        752

Zarasų rajonas                                    191                         85                            260                        127

Viso                                                7 498                     3 467                       13 023                     7 362

9 lentelė. Investicijų vykdymas pagal rūšis 2020 ir 2019  m., tūkst. Eur

Investicijos                                                                                           2020 m.                  2019 m.

Katilinių ir įrengimų modernizavimas                                                 622                      6 000

Šilumos trasų modernizavimas                                                          6 656                       6 428

Bendrųjų poreikių investicijos                                                              220                          595

Viso investicijų                                                                                     7 498                     13 023

Per 2020 m. naujų šilumos įvadų įrengimui investuota 385 tūkst. Eur, pastatyta 1 132 m naujų šilumos tinklų. Suremontuotų šilumos tinklų ilgis (be naujų įvadų) per 2020 m. sudarė 993 m, o rekonstruotų šilumos tinklų - 17 005 m.

2020 m. baigta 10 dalinai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių vertė 12 392 tūkst. Eur, t. sk. parama – 5 866 tūkst. Eur:

- Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas;

- Pasvalio rajoninės katilinės rekonstravimas;

- Narteikių (Pasvalio r.) katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo keitimas;

- Šilumos tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste, Kėdainių mieste, Pasvalio mieste ir rajone, Kupiškio mieste ir rajone, Rokiškio mieste bei Zarasų mieste ir rajone;

- Šilumos tinklų statyba Zarasuose ir Rokiškyje.

2020 m. šilumos trasų rekonstravimui dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų rangos darbų buvo atlikta už 6 559 tūkst. Eur, gauta 3 257 tūkst. Eur paramos.

2020 m. pasirašytos finansavimo sutartys ir paraiškos:

- Birželio mėn. su Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) buvo pasirašyta paramos teikimo sutartis projektui „Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ (projekto įgyvendinimo vieta - Panevėžio RK – 1). Numatoma projekto vertė - 950 tūkst. Eur, iš kurių iki 370 tūkst. Eur sudarys parama.

- Rugsėjo mėn. buvo pateikta paraiška paramai gauti projektui „Kėdainių ŠTR Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas“. 2021 m. sausio mėn. su APVA  buvo pasirašyta finansavimo sutartis minėtam projektui. Numatoma projekto vertė – 242 tūkst. Eur, iš kurių iki 158 tūkst. Eur gali sudaryti parama. Galutinė vertė ir paramos suma paaiškės atlikus rangos darbų pirkimo procedūras. Galimas finansavimas – iki 70 % tinkamų finansuoti išlaidų.

- Lapkričio mėn. pateikta paraiška paramai gauti projektui „Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas               AB „Panevėžio energija“ objektuose Kėdainių, Rokiškio, Zarasų rajonuose“. Gavus paramą, projektas turi būti baigtas įgyvendinti 2022 m. Planuojama objekto vertė - 170 tūkst. Eur, paramos suma - iki 67 tūkst. Eur.

7. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

Organizuojant personalo darbą, siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, taip kuriant ilgalaikę ir sėkmingą Bendrovės ateitį, tuo tikslu buvo vykdoma reikiamų profesijų, specialybių ir kvalifikacijos darbuotojų paieška ir atranka. Per 2020 m. priimti 42 darbuotojai (iš jų – 27 darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis, 15 darbuotojų pagal neterminuotas darbo sutartis), atleista 59 darbuotojai (iš jų – 14 darbuotojų dėl išėjimo į senatvės pensiją, 26 darbuotojai – pasibaigus sutarties terminui, 4 darbuotojai dėl darbo organizavimo tobulinimo, 6 darbuotojai dėl sveikatos ir kt.). Diegiant naujas technologijas ir automatizuojant katilus, mažėja žmogiški resursai. Modernizavus katilines, sumažėjo terminuotų darbuotojų skaičius Kėdainių ŠTR bei Kupiškio – Pasvalio ŠTR.

Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. padidėjo 9,4 % (arba 122 Eur), sąlyginis (faktiškai dirbusių) darbuotojų skaičius sumažėjo 5,5 % (arba 24 darbuotojais).

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 50 metų. Jauniausias darbuotojas – 22 metų, vyriausias – 69 metų.

13 pav. Sąlyginio darbuotojų skaičiaus, vidutinio amžiaus ir darbo užmokesčio kitimas

2020 m. Bendrovėje daugiausiai dirbo darbuotojų, kurių darbo stažas nuo 20 iki 30  metų, mažiausiai – virš 30 metų. Ilgiausiai Bendrovėje dirbančio darbuotojo stažas – 43 metai. Darbuotojų kaita – maža ir tai parodo, kad Bendrovės darbuotojams suteikiamos saugios darbo sąlygos ir užtikrinamos socialinės garantijos.

Bendrovės darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti bei profesinėms žinioms gilinti, dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose, kurių metu darbuotojai atnaujina darbui privalomas žinias, susipažįsta su savo veiklos srities naujovėmis, inovacijomis bei naudinga praktika. Per 2020 m. organizuoti 95 įvairūs seminarai, mokymai, atestavimai, susiję su atliekamų pareigų vykdymu. Darbuotojai įgijo 65 pažymėjimus, reikalingus pareigoms vykdyti. Darbuotojams, dirbantiems su veikiančiais elektros ir šilumos įrenginiais bei potencialiai pavojingais, Bendrovėje pravestas kasmetinis mokymas.

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvinė sutartis, kuri užtikrina efektyvų Bendrovės darbą, gerina darbuotojų darbo, ekonomines ir socialines sąlygas nei numato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Pagal Kolektyvinę sutartį Bendrovės darbuotojams taikomos papildomos garantijos (išmokos) ligos, artimųjų mirties atvejais, parama gimus (įsivaikinus) vaikui (-ą), papildomos apmokamos atostogos sudarius santuoką, mirus artimajam. Bendrovės darbuotojai skatinami mokytis, suteikiamos apmokamos mokslo atostogos.

- SAUGA DARBE

Bendrovėje laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bendrų nuostatų ir principų. Periodiškai atliekami operatyvinio ir remontinio personalo mokymai - saugos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais. Bendrovės darbuotojai nuolat aprūpinami asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, tikrinama gaunamų apsaugos priemonių kokybė ir atitikimas nustatytiems reikalavimams, tobulinama jų techninė specifikacija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, buvo parengtas ir generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintas prevencinių priemonių sąrašas bei viruso plitimo prevencinių priemonių planas. Įgyvendinant numatytas prevencines priemones ir vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro bei sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, buvo organizuotas padalinių bei darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis (vienkartinėmis veido kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis, dezinfekciniais skysčiais paviršiams valyti, rankoms dezinfekuoti). Buvo vykdoma nuolatinė kontrolė, kaip įgyvendinamos numatytos prevencinės priemonės. Atliktas profesinės rizikos, susijusios su COVID-19 liga, vertinimas bei parengtas profesinės rizikos, susijusios su ligos plitimu, rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas. Bendrovės lėšomis, buvo suorganizuotas ir vykdomas profilaktinis darbuotojų patikrinimas dėl COVID-19 ligos.

10 lentelė. Saugos ir darbuotojų sveikatos rodikliai

| Rodikliai | 2020 m. | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| Pravesta mokymų operatyviniam ir remontiniam personalui (saugos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo klausimais) | 8 | 8 |
| Dėl laikino nedarbingumo prarastos darbo valandos | 3 497 | 3 953 |
| Sirgę darbuotojai | 185 | 166 |
| Suteikta medicininė pagalba Bendrovės med. punkte | 325 | 325 |
| Nelaimingi atsitikimai | 3 | 4 |

Saugos darbe ir inspekcijos skyriaus darbuotojai dalyvavo Panevėžio RK-1 garo katilo Nr.7, teleskopinio krautuvo ir kitų  gedimų tyrimo darbe, analizavo gedimų priežastis. Per ataskaitinį laikotarpį sutrikimų ir avarijų Bendrovės padaliniuose neįvyko.

Per 2020 m. Bendrovėje įvyko 3 lengvi nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą.

Siekiant sumažinti darbuotojų sergamumą, 2020 m. buvo taikytos profilaktinės priemonės: skiepyta nuo gripo, erkinio encefalito. Bendrovėje veikiančiame medicinos punkte suteikiama pirminė medicininė pagalba.

9. INFORMACINĖS PRIEMONĖS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Informacinės priemonės

2020 m. įgyvendinant viešuosius ryšius, teikiant visuomenei informaciją apie Bendrovės veiklą bei siekius, buvo viešinami parengti straipsniai, pranešimai, skelbimai pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis su radiju, spauda, informaciniais interneto portalais, bendrovės interneto svetainėje.  Taip pat Bendrovės paruošta informacija buvo talpinama rajonų savivaldybių interneto svetainėse. Televizijos reportažai buvo ruošiami pagal atskirus užsakymus arba duodant interviu respublikinėms televizijoms. Per 2020 m. paruošti 85 Bendrovės straipsniai energetikos tema ir informaciniai pranešimai. Kiekvieno rajono savivaldybei buvo ruošiami atskiri pranešimai apie karšto vandens tiekimo laikinus stabdymus, gyventojų mokesčius už būsto šildymą šildymo sezono metu, kasmėnesines šilumos ir karšto vandens kainas. 2020 m. viešinant energijos taupymo priemonių panaudojimą vartotojų šilumos ūkyje, atspausdinti straipsniai, paruošti pranešimai interneto portalams, paruoštas ir atspausdintas lankstinukas „Gyvenkime šilčiau pačių pastangomis“ bei TV reportažas. Dėl koronaviruso pandemijos 2020 m. nebuvo organizuoti renginiai, viešinantys Bendrovės įgyvendintus investicinius projektus, nevyko renginiai su vartotojais, skatinant energijos taupymo priemonių diegimą namų šilumos ūkiuose. Bendrovėje nevyko moksleivių ar kitų įmonių, organizacijų atstovų ekskursijos.

Vartotojų aptarnavimas

Modernus, efektyvus ir kokybiškas vartotojų aptarnavimas, tenkinant jų poreikius bei užtikrinant jiems patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, vienas iš didžiausių Bendrovės veiklos prioritetų. Bendraujant su vartotojais, atsakoma į jų klausimus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo, kainų, pateiktų sąskaitų, sutarčių sudarymo, pateikiami įspėjimai apie numatomas taikyti skolos išieškojimo priemones, sudaromos skolos grąžinimo sutartys.

2020 m. augo Bendrovės internetinės svetainės, socialinio puslapio ir portalo lankytojų skaičius. Bendrovės internetinę svetainę (http://pe.lt) aplankė apie 39 tūkst. lankytojų, portalu naudojosi 5,5 tūkst. klientų, tai sudaro 10 % visų klientų. Augant portalo klientų skaičiui, bus planuojamas šilumos ir karšto vandens paslaugos portalo atnaujinimas.

Buvo diegiamas nuotolinis šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymas iš įvadinių šilumos punktų, papildomai pajungiant šalto vandens papildymo apskaitos prietaisus.

- VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ

  - Pajamos

Bendrovė per 2020 m. uždirbo 30 937 tūkst. Eur pajamų. Pajamos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 4 547      tūkst. Eur (arba 12,8 %). Pajamų pasikeitimą lėmė: 384 tūkst. Eur išaugusios pajamos iš kitos veiklos, išaugus atsargų pardavimams, 167 tūkst. Eur išaugusios finansinės ir investicinės veiklos pajamos, kurias didino 241 tūkst. Eur gauta didesnė draudimo išmoka, rangovams neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų (2020 m. - 401 tūkst. Eur; 2019 m. – 160 tūkst. Eur)  bei 5 098 tūkst. Eur sumažėjusios pagrindinės veiklos pajamos:

- Pajamos iš šilumos veiklos sumažėjo 5 175 tūkst. Eur, šilumos balansavimo pajamos sumažėjo                        17 tūkst. Eur, iš karšto vandens tiekimo (be šilumos vertės) padidėjo 104 tūkst. Eur. Vidutinės šilumos kainos sumažėjimas 12,9 % (nuo 5,10 ct/ kWh iki 4,44 ct/ kWh) pajamas per 2020 m. sumažino 3 857 tūkst. Eur, o 29,7          tūkst. MWh arba 5 % sumažėję šilumos pardavimai pajamas sumažino 1 318 tūkst. Eur.

- Pajamos, teikiant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą Panevėžio TE, sumažėjo 153    tūkst. Eur (izoliuoto elektros energetikos sistemos paslaugos kaina pajamas padidino 90 tūkst. Eur,  saugumo dedamoji pajamas sumažino 243 tūkst.Eur; elektros energija buvo parduodama pagal operatoriaus nurodymą bei elektros biržoje, tai pajamas padidino 154 tūkst. Eur).

- Kiti pardavimai (elektros energijos ir gamtinių dujų balansavimo pardavimai) sumažėjo 11 tūkst. Eur.

11 lentelė. Pajamų palyginimas, tūkst. Eur

| Pajamos | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė veikla: | 29 483 | 34 581 | (5 098) |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 27 541 | 32 629 | (5 088) |
| - izoliuoto darbo/tretinio rezervo elektros energijos veikla | 1 727 | 1 880 | (153) |
| - elektros energijos pardavimai biržoje | 154 | - | 154 |
| - kiti pardavimai | 61 | 72 | (11) |
| Kita, finansinė ir investicinė veikla: | 1 454 | 903 | 551 |
| - kita veikla | 979 | 595 | 384 |
| - finansinė ir investicinė veikla | 475 | 308 | 167 |
| Viso | 30 937 | 35 484 | (4 547) |

Pajamos iš kitos, finansinės ir investicinės veiklos 2020 m. sudarė 1 454 tūkst. Eur (2019 m. –  903            tūkst. Eur).

Kitos veiklos pajamos 2020 m. sudarė 979 tūkst. Eur (2019 m. – 595 tūkst. Eur), tai pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūrą, atsargų ir materialaus turto pardavimus, turto nuomą, įvairias teikiamas paslaugas,  kompensacijų skaičiavimus ir kt. Kitos veiklos pajamos išaugo 384 tūkst. Eur dėl atsargų pardavimo.

Pajamos iš finansinės ir investicinės  veiklos per 2020 m. sudarė 475  tūkst. Eur (2019 m. – 308 tūkst. Eur), tai delspinigiai, palūkanos už pradelstus atsiskaitymus, gauta draudimo išmoka dėl rangovų neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų (364 tūkst. Eur) bei kitos finansinės veiklos pajamos. Pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos išaugo 167 tūkst. Eur dėl išaugusių draudimo išmokų, rangovams neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų.

10.2. Sąnaudos

Sąnaudos per 2020 m. sudarė 29 174 tūkst. Eur (2019 m. – 34 779 tūkst. Eur) ir, lyginant su 2019 m., sumažėjo 5 605 tūkst. Eur arba 16,1 %.  Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 5 592 tūkst. Eur ir sudarė 98,7 % visų Bendrovės sąnaudų.

12 lentelė. Sąnaudų kitimas, tūkst. Eur

Rodikliai                                                                                                        2020 m.               2019 m.             Pokytis

| Pagrindinė veikla: | 28 797 | 34 389 | (5 592) |
| --- | --- | --- | --- |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 26 733 | 31 994 | (5 261) |
| - elektros energijos veikla | 2 064 | 2 395 | (331) |
| Kita, finansinė ir investicinė veikla: | 377 | 390 | (13) |
| - kita veikla | 343 | 344 | (1) |
| - finansinė ir investicinė veikla | 34 | 46 | (12) |
| Viso | 29 174 | 34 779 | (5 605) |

Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 m. sąnaudų struktūroje sudarė 1,3 % arba 377 tūkst. Eur (2019 m. – 390 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos per 2020 m. sudarė 343 tūkst. Eur (2019 m. – 344 tūkst. Eur). Tai sąnaudos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teikiamas įvairias paslaugas. Finansinės veiklos sąnaudos per 2020 m. sudarė 34 tūkst. Eur (2019 m. – 46 tūkst. Eur). Tai palūkanų už banko kreditus sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos bei kitos finansinės veiklos sąnaudos.

13 lentelė. Šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudų kitimas pagal atskirus sąnaudų straipsnius, tūkst. Eur

| Rodikliai | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis | 2020 m. sąnaudų struktūra (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso sąnaudų: | 26 733 | 31 994 | (5 261) | 100,0 |
| 1 Kintamos sąnaudos: | 13 235 | 18 666 | (5 431) | 49,5 |
| - kuras technologijai | 5 784 | 10 131 | (4 347) | 21,6 |
| - pirkta šiluma | 4 427 | 5 482 | (1 055) | 16,6 |
| - elektros energija technologijai | 844 | 1 025 | (181) | 3,2 |
| - geriamas vanduo ir nuotekos | 1 962 | 1 816 | 146 | 7,3 |
| - kitos kintamos sąnaudos | 218 | 212 | 6 | 0,8 |
| 2 Pastovios sąnaudos: | 13 498 | 13 328 | 170 | 50,5 |
| - remontų ir valdomo turto priežiūra | 1 407 | 1 276 | 131 | 5,3 |
| - nusidėvėjimas ir amortizacija | 3 589 | 3 383 | 206 | 13,4 |
| - darbo užmokesčio sąnaudos | 6 443 | 6 207 | 236 | 24,1 |
| -soc. draudimo sąnaudos | 114 | 110 | 4 | 0,4 |
| - mokesčiai | 915 | 874 | 41 | 3,4 |
| - kitos sąnaudos (administracinės, rinkodaros, sąnaudos Kolektyvinės sutarties vykdymui, parama ir kt.) | 1 030 | 1 478 | (448) | 3,9 |

1 Pagrindiniai veiksniai nulėmę kintamų sąnaudų kitimą, lyginant su 2019 m.:

- Kuro sąnaudos technologijai už 2020 m. sudarė 5 784 tūkst. Eur ir, lyginant su 2019 m., sumažėjo 4 347 tūkst. Eur: šilumos gamybos sumažėjimas kuro sąnaudas sumažino 738 tūkst. Eur, lyginamųjų kuro sąnaudų sumažėjimas – 192 tūkst. Eur, sąlyginio kuro kainos sumažėjimas bei sąlyginio kuro struktūros pasikeitimas – 3 417 tūkst. Eur. Gamtinių dujų sunaudojimas sąlyginio kuro struktūroje sudarė 8,0 % (2019 m. – 17,9 %), biokuro – 91,8 % (2019 m. – 79,9 %), kitas iškastinis kuras (mazutas, dyzelinas, akmens anglis) – 0,2 % (2019 m. – 2,2 %). Gamtinių dujų kaina per  2020 m. sumažėjo 20,0 % ir sudarė 34,62 Eur/MWh (2019 m. – 43,30 Eur/MWh). Bendra biokuro kaina sumažėjo 24,8 % ir sudarė 129,9 Eur/tn.e.(2019 m. – 172,75 Eur/t n.e.). Sąlyginio kuro vienos tonos kaina 2020 m. sudarė 155,84 Eur/t n.e (2019 m. – 247,4 Eur/t n.e.), t. y. sumažėjo 37,0 %.

14 pav. Kuro struktūros kitimas šilumos gamyboje, %

- Pirktos šilumos sąnaudos sumažėjo 1 055 tūkst. Eur. Sumažėjus iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamam šilumos kiekiui 4,3 tūkst. MWh (arba 1,8 %), sąnaudos sumažėjo 85 tūkst. Eur, o vidutinei perkamos šilumos kainai sumažėjus 17,7 %, sąnaudos sumažėjo 970 tūkst. Eur. 2020 m. perkamos šilumos pasiskirstymas pagal nepriklausomus šilumos gamintojus: Bendrovė iš UAB „Biokuro energija“ pirko 41,9 % šilumos,  iš AB „Lifosa“ pirko 39,1 % šilumos, iš AB „Simega“ – 13,3 %, iš UAB „KURANA“ – 4,3 %, iš UAB „EKO TERMO“ – 0,7 %, iš                     AB „Panevėžio stiklas“- 0,7 %.

- Elektros energijos sąnaudos technologijai sumažėjo 181 tūkst. Eur, sumažėjus elektros energijos poreikiui dėl mažesnės šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos sumažėjo 25 tūkst. Eur, o sumažėjus elektros energijos kainai, elektros energijos sąnaudos sumažėjo 156 tūkst. Eur.

- Vandens sąnaudos technologijai padidėjo 146 tūkst. Eur, išaugus geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms bei karšto vandens suvartojimui.

- Kitos kintamos sąnaudos: pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), energijos išteklių biržos  operatoriaus teikiamos paslaugos išaugo 6 tūkst. Eur.

Pastovios šilumos sąnaudos 2020 m. sudarė 13 498 tūkst. Eur ir, lyginant su 2019 m., padidėjo 1 70           tūkst. Eur.

2 Pastovių šilumos tiekimo sąnaudų  kitimą lėmė:

- 131 tūkst. Eur išaugusios  remontų ir valdomo turto priežiūros  sąnaudos;

- 206 tūkst. Eur  išaugusios  nusidėvėjimo sąnaudos dėl vykdomų investicinių projektų;

- 240 tūkst. Eur išaugusios darbo užmokesčio su soc. draudimu sąnaudos, padidėjus vidutiniam darbo užmokesčiui;

- 41 tūkst. Eur išaugusios mokesčių sąnaudos, išaugus mokesčiui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) pagal Energetikos įstatymą.

- 448 tūkst. Eur sumažėjusios kitos sąnaudos dėl 2019 m. įvykdyto Pajiešmenių gyv. (Pasvalio r.) decentralizavimo (384 tūkst. Eur), sumažėjusių beviltiškų skolų, rinkodaros, administracinių sąnaudų pasikeitimų.

10. 3. Rezultatas pagal veiklas

Bendrovės finansinės veiklos rezultatas pateikiamas pagal atskiras veiklas.

14 lentelė. Pelno (nuostolių) kitimas pagal atskiras  veiklas,  tūkst. Eur

| Veiklų rezultatai (pelnas (+), nuostolis(-)) | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis, lyginant 2020 m. – 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė veikla: | 686 | 192 | 494 |
| - šilumos ir karšto vandens veikla | 869 | 707 | 162 |
| - elektros energijos veikla | (183) | (515) | 332 |
| Kita bei finansinė ir investicinė veikla: | 1 077 | 513 | 564 |
| - kita veikla | 636 | 251 | 385 |
| - finansinė - investicinė veikla | 441 | 262 | 179 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 763 | 705 | 1 058 |
| Pelno mokestis | 1 | 35 | (34) |
| Grynasis pelnas, (nuostoliai) | 1 764 | 740 | 1 024 |

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą už  2020 m. sudarė 1 763 tūkst. Eur (2019 m.- 705 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką veiklos rezultatams turėjo pajamų ir sąnaudų pasikeitimai pagrindinėje veikloje, pasikeitimai kitoje veikloje, išaugus atsargų pardavimams bei išaugus finansinės ir investicinės veiklos pajamoms, gavus draudimo išmoką rangovams neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų.

11. VEIKLOS PLANAI IR  PROGNOZĖ  2021 M.

- Susidūrus su rizikomis pelningai 2021 metų veiklai užtikrinti, numatoma vykdyti būtiniausius investicinius projektus. Pagal 2021 metų investicinį planą 9 546 tūkst. Eur ir remontų, didinančių turto vertę 83 tūkst. Eur, planą, numatoma parama iš  ES struktūrinių fondų (toliau – SF) sudarys  2 373 tūkst. Eur. Investicinio plano įgyvendinimo tikslas - užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą, mažinti šilumos gamybos savikainą, gerinant ekologinę padėtį. Numatomos pagrindinės investicijos 2021 m.:

  - Šilumos gamybos šaltiniuose investicijos per 2021 m. sudarys 4 045 tūkst. Eur, t.sk. parama iš SF sudarys  559 tūkst. Eur. Iš jų:

    - Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 biokuro katilų efektyvumui pagerinti, per 2021 m. numatoma atlikti darbų už  500 tūkst. Eur.

    - Vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statyba Panevėžio elektrinėje, 500 tūkst. Eur.

    - Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Panevėžio RK-1 stogo, per 2021 m. numatoma atlikti darbų už  40 tūkst. Eur.

    - Kėdainių Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų įrengimas-242 tūkst. Eur.

    - Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kėdainių RK stogo – 73 tūkst. Eur.

    - Kupiškio miesto katilinė, numatoma investuoti už  2 000 tūkst. Eur.

    - Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kėdainių RK,  Rokiškio RK stogų – po 73 tūkst. Eur.

    - Mobilios rezervinės katilinės įrengimas - 80 tūkst. Eur.

  - Šilumos tinklų rekonstravimas  per 2021 m. sudarys 4 456 tūkst. Eur, t.sk. parama iš SF sudarys 1 813 tūkst. Eur.

  - Bendrųjų poreikių investicijos sudarys 1 045 tūkst. Eur.

- Naujų šilumos vartotojų paieška visų AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamų savivaldybių teritorijoje, siekiant didinti šilumos pardavimų apimtis.

- Klientų aptarnavimo gerinimas:

  - Didinti klientams elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį;

  - Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo nuotoliniu būdu plėtimas.

  - Vadybininkų darbo modernizavimas.

- Klientų švietimas energetinio efektyvumo klausimais.

Generalinis direktorius                                                                        Petras Diksa